# Техногенно-природный комплекс каменоломни гранитов «Орьятлахти»

Борисов И.В.

### Место расположения:

Выработка расположена в 15 км от г. Сортавала, в 800-1000 м к западу от залива Орьятлахти (Кирьявалахти), по дороге на озеро Ристиярви, в 100 м от дороги, на южном склоне скальной возвышенности.

Краткая геологическая и историческая справка:

Выработка «Орьятлахти», вероятно, пройдена в 1930-е г.г. с целью добычи для строительных целей блоков розовато-серых среднезернистых, порфировидных гранитов, объемом до 1 м3. Добыча камня носила, по-видимому, опытный характер, т.к. объем выработки небольшой, и осуществлялась буровзрывным способом.

Проявление строительного камня «Орьятлахти», где находится каменоломня,  изучалось в 1948 г. Ленгеолнерудом, в 1961 г. - Северо-Западным геологическим управлением, в 1979 г. - партией №3 Оргстройниипроекта.

Проявление «Орьятлахти» приурочено к южной части Кирьявалахтинского гранито-гнейсового купола. Полезной толщей являются граниты розовато-серого цвета среднезернистые, порфировидные. Порфировые выделения представлены таблитчатыми и неправильной формы кристаллами розового и красного полевого шпата размером 1-3 см по длинной оси. Содержание их в породе достигает 10 %. Порода среднедекоративная. В гранитах наблюдается ряд даек амфиболитового состава мощностью от 2-3 м до 20 м. Граниты разбиты разноориентированной системой трещин на блоки, близкие к прямоугольной форме. Объем блоков колеблется от 0.5 до 2 м3 (в среднем около 1 м3). В результате бурения (скважина в районе старой ломки глубиной 35.2 м) установлено, что декоративные качества и физико-механические свойства гранитов с глубиной не изменяются (Информационный отчет по поискам месторождений облицовочного камня в районе залива «Кирьявалахти» для предприятия п/я Р-6590. Оргстройниипроект. Москва, 1979 г.).

Описание современного состояния объекта

Выработка «Орьятлахти» представляет собой полутраншею, пройденную в верхней части скалы (в 5 м от подошвы), вдоль простирания ее склона. Она имеет в плане треугольную форму. «Гипотенуза» каменоломни проходит по краю скального обрыва (азимут простирания 3350), ее длина 13 м. Один борт выработки, длиной 7 м и высотой 2-3 м, ориентирован по трещине отдельности (азимут простирания 150), другой,  длиной 9.5 м и высотой 1.6-2.5 м, вытянут вдоль зоны трещиноватости (азимут простирания 3000, угол падения 600), мощностью 0.5 м. Площадка ломки, открытая на юго-запад и нависающая над обрывом скалы, имеет небольшой наклон к обрыву, под которым располагаются отвалы окола. Общие размеры выработки: (1-6)х13х(2-3)м. Объем до 45-50 м3.

На юго-восточном уступе ломки видны следы вертикальных шпуров диаметром более 30 мм. Один из шпуров пробурен на глубину более 2 м, т.е. на всю высоту уступа. Расстояние между соседними шпурами – немногим более 1 м. К северу от основной части ломки отмечаются уступы более сложной и неясной формы. Их высота 0.6-1.6 м. Здесь – такая же трещиноватость,  что и в основной выработке.

Назначение объекта

Выработка «Орьятлахти» сохранилась хорошо, но не является уникальной. Тем не менее, она может быть использован для показа при проведении экскурсий.

По данным научной справки Борисова И.В. «Техногенно-природный ландшафт каменоломни строительного камня «Орьятлахти». Архив Регионального музея Северного Приладожья, 2004 г.