Техногенно-природный ландшафт выработок гранито-гнейсов «Пёнкясенмяки»

Борисов И.В., 2022 г.

Место расположения и общие сведения:

Выработки «Пёнкясенмяки» расположены в 1 км на запад-северо-запад от пересечения железной дороги Сортавала-Петрозаводск с грунтовой дорогой Сортавала-Заозерный, в пределах небольшой горы Пёнкясенмяки, в 1.5 км от гор. Сортавала. Здесь в конце XIX – первой трети XX века финны разрабатывали на блоки и бутовый камень для строительных нужд серовато-розовые, светло-серые и розовато-серые милонитизированные и трещиноватые гранито-гнейсы с кварцевыми жилками и дайками амфиболитов. На площади 50х200 м сохранилось минимум 6 небольших выработок. Группа выработок «Пёнкясенмяки» изучалась Борисовым И.В. в 1995-1996, 2012 и 2022 годах

Координаты общие:  610 42.969/ с.ш., 300 40.137/ в.д.

.

1. Выработки «Пёнкясенмяки-1.1 и 1.2»

Выработки расположена в южной части горы Пёнкясенмяки, у грунтовой дороги Сортавала-Заозерный. Координаты (2012, 2022 гг.): 61042,962/с.ш. 30040,137/в.д.

На площади примерно 20х20 м расположено несколько выработок в гранито-гнейсах, наиболее крупные из которых: 1.1. траншея-расчистка сложной в плане формы, размером 5х(10-15)х(0.3-0.5) м, пройденная на вершине скальной возвышенности; 1.2. полутраншея размером (1-2)х8х(1-1.6) м, пройденная при строительстве дороги. Суммарный объем выработок – до 30 м3.

В выработке 1.2. выделяется уступ длиной 8 м, высотой 1-1.7 м, которым вскрыты гранито-гнейсы с дайкой ортоамфиболитов видимой мощностью 3 м (азимут простирания 200, падение на юго-восток, угол падения 300), с вкраплениями сульфидов и кварцевыми прожилками. Амфиболиты разбиты трещинами: 1. азимут простирания 800, падение на северо-запад, угол падения 800; 2. азимут простирания 3600, падение на восток, угол падения 850.

Через дорогу, напротив уступа выработки 1.2, где также были поверхностные разработки камня при строительстве дороги, обнажаются две сближенные параллельные дайки ортоамфиболитов видимой мощностью до 1.5 м (азимут простирания 100, падение на юго-запад, угол падения 400). Вмещающие породы – кварц-полевошпатовые песчаники  и гранито-гнейсы (полосчатость: азимут простирания 3500, падение на юго-восток, угол падения 700). Породы милонитизированы (азимут простирания 3500, падение на юго-восток, угол падения ?). Отмечается жила кварца мощностью 10-10.5 см (азимут простирания 3500, падение вертикальное).

2. Выработка «Пёнкясенмяки-2»

Выработка расположена в 30-40 м на север-северо-восток от грунтовой дороги Сортавала-Заозерный, в привершинной части горы Пёнкясенмяки. Координаты (2012, 2022 гг.): 61042,976/с.ш. 30040,125/в.д.

Добыча камня (гранито-гнейсов) здесь велась с поверхности на очень небольшую глубину. Выработка представляет собой неясных очертаний полутраншею размером (2-5)х12х(0.5-1.6) м общим объемом 16-18 м3. Встречены следы шпуров – горизонтальных диаметром 25 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии 20-30 см друг от друга, и вертикальных диаметром 30 мм.

Видны невысокие и короткие уступы, ограничивающие выработку по трещинам отдельности: 1. азимут простирания 450, падение на северо-запад, угол падения 200; 2. азимут простирания 3000, падение на северо-восток, угол падения 850; 3. азимут простирания 100, падение на юго-восток, угол падения 85-900 и др. Отмечается пластовая трещина (азимут простирания 400, падение на юго-восток, угол падения 200).

В районе каменоломни обнажаются милонитизированные гранито-гнейсы. . Полосчатость: азимут простирания 3550, падение на юго-восток, угол падения 80-850).

Основную часть гранито-гнейсов составляют серые биотитовые гнейсы с мелко-среднезернистой структурой. Микроклинизация породы выражена в образовании порфиробласт розового микроклина размером 0.1-0.5 см, ориентированных вдоль гнейсовидности. Иногда зерна микроклина срастаются в сплошные темно-красные прожилки мощностью 1-2 см. Редкие жилки мощностью 0.5-2 см заполнены аплитом.

К северо-западу от выработки в гранито-гнейсах отмечается дайка ортоамфиболитов (азимут простирания 3600, падение на восток, угол падения 850).

3. Выработка «Пёнкясенмяки-3»

Выработка расположена в центральной части горы Пёнкясенмяки, напротив строений (координаты: 61042,989/с.ш. 30040,117/в.д.)  и представляет собой усложненных очертаний полутраншею размером (4-12)х(18-22)х(1.2-3)м, пройденную на всю мощность выхода скалы, вдоль простирания склона горы, общим объемом 150-200 м3. На основных (северо-западных) уступах видны следы шпуров: 1. диаметром 30 мм, вертикальный, глубиной 1.1 м; 2. диаметром 40 мм, длиной 25 см; 3. диаметром 50 мм, пробуренный вертикально на всю высоту уступа 2-2.5 м и др.

Выработка представляет собой многоступенчатую поверхность, наклоненную на север, северо-восток. Отработке подлежал крутой склон скалы северо-западного простирания. Общая площадь, затронутая горными работами, составляет 25х15 м. Основное направление работ было юго-западное, т.е. вкрест простирания склона возвышенности. Хорошо видны уступы выработки, в целом ориентированные вдоль простирания склона, по четко выраженным трещинам (азимут простирания 290-3000, падение на северо-восток, угол падения 80-850). Расстояние между этими трещинами составляет 1.5-2 м.

Отмечаются другие, менее выдержанные трещины отдельности: 1. азимут простирания 290-3000, падение на юго-запад, угол падения 80-850; 2. азимут простирания 350, падение на северо-запад, угол падения 800; 3. азимут простирания 3500, падение на юго-восток, угол падения 800.

В выработке отмечается четко выраженная пластовая отдельность: азимут простирания северо-запад, падение на юго-запад, угол падения 5-200.

В районе каменоломни обнажаются гранито-гнейсы, в которых на темно-сером фоне биотитовых гнейсов видны темно-розовые порфиробласты микроклина размером 0.2х0.5 – 1х1.5 см, в основном нечетких, изредка лейстообразных очертаний. Гнейсовидность четкая, хорошо видна по вытянутым в одном направлении зернам полевого шпата и чешуйкам биотита. Структура среднезернистая. Состав: серый полевой шпат, темный кварц, биотит, розовый микроклин. Иногда в породе заметны линзообразные послойные выделения розового микроклина и кварц-полевошпатового состава мощностью 1-2 см, длиной 5-10 см.  Отмечаются тонкие (2-5 мм) жилки дымчатого кварца по трещинам. Декоративность породы средняя и хорошая, что связано с четкой гнейсовидностью. Порода подверглась милонитизации (азимут простирания 3500, падение на юго-восток, угол падения 800).

К западу и югу от выработки видны две дайки ортоамфиболитов, простирающихся на север и по азимуту 300.

4. Выработка «Пёнкясенмяки-4»

Выработка расположена в юго-западной части горы Пёнкясенмяки, у ее подножья, напротив построек. Координаты (2012): 61042,986/с.ш. 30040,093/в.д.

Каменоломня пройдена по краю невысокого скального обрыва меридионального простирания. Общая площадь, затронутая горными работами, составляет 4х9 м. Глубина отработки 1-2 м.

Выработка представляет собой полутраншею нечетких очертаний, с несколькими уступами, размером (3-4)х8х(1-2) м, пройденную вдоль простирания склона, в нижней части выхода скалы. Объем  каменоломни 16-20 м3.

В выработке отмечены следы двух шпуров диаметром 30 мм - вертикального и  субгоризонтального.

Хорошо заметен  основной уступ высотой 1-2 м, ориентированный по азимуту 20-400, и поперечный уступ высотой 1.7 м, вытянутый по трещине - азимут простирания 2900, падение на юго-запад, угол падения 850.

Из прочих трещин отдельности выделяются трещины - азимут простирания 3500, падение на юго-запад, угол падения 800 и пластовые (субгоризонтальные).

Порода представлена светло-серыми гранито-гнейсами (азимут простирания полосчатости 3500, падение на юго-восток, угол падения 800).

Вблизи выработки отмечается дайка основного состава (амфиболиты): азимут простирания 100, падение на юго-восток, угол падения 800.

5. Выработка «Пёнкясенмяки-5»

Выработка расположена в северной, низкой части горы Пёнкясенмяки, и представляет собой неопределенной формы шурф (яму) размером 3х4х(0.5-1) м, объемом до 5 м3. В районе выработки обнажаются кварц-полевошпатовые песчаники с послойными и порфиробластическими мигматитами. Отмечается дайка ортоамфиболитов мощностью 5 см.

Назначение выработок:

Все выработки группы «Пёнкясенмяки» (кроме 3), не имеют четких форм и больших размеров, поэтому относятся к рядовым. Кроме того, они расположены на застроенной частной территории, и их посещение может быть ограничено. Тем не менее,  каменоломня «Пёнкясенмяки-3» может служить объектом показа туристам и специалистам.

Литература:

1. Борисов И.В. Научная справка «Техногенно-природный  ландшафт выработок гранито-гнейсов «Пёнкясенмяки» (район Сортавала). Архив РМСП, 2010 г.

2. Борисов И.В. история горного дела Северного Приладожья (XVII в. – 1939). Сортавала, 2009, С. 22-23, 34-36.