Техногенно-природный комплекс выработки кварца «Савиккон Йюссин-1» в окрестностях пос. Рускеала

Борисов И.В., 2023 г.

###### 1. Место расположения:

###### Выработка расположена в в 1.5 км на юго-восток от п. Рускеала, вблизи старой дороги Сортавала-Рускеала, напротив бывшего хутора Савикко (Савиккон Йюссин). Обнаружена Борисовым И.В. в 1997 году, с тех пор неоднократно посещалась и изучалась им (до 2015 года).

Координаты выработки (2015 г.): 610 55,556 с.ш.; 300 36.247 в.д.; 610 55,578 с.ш.; 300 36.302 в.д.; 610 55,581 с.ш.; 300 36.257 в.д.; 610 55,580 с.ш.; 300 36.249 в.д.; 610 55,564 с.ш.; 300 36.269 в.д.; 610 55,570 с.ш.; 300 36.288 в.д.;

Координаты отвалов (2015 г.): 610 55,557 с.ш.; 300 36.219 в.д.; 610 55,540 с.ш.; 300 36.224 в.д.; 610 55,549 с.ш.; 300 36.250 в.д.; 610 55,551 с.ш.; 300 36.267 в.д.;

Краткая геологическая и историческая справка

В этой выработке в 1920-1930-е годы финны добывали кварц для стекольного и керамического производства. Выработка пройдена в кварцевом гнезде сложной формы, залегающего в амфибол-биотитовых и графитизированных сланцах. В финской книге «История Рускеала» 1985 года имеются две фотографии, сделанных на выработке «Савиккон Йюссин» в середине 1920-х годов и в 1932 году. На них изображены группы рабочих. На фотографии 1932 года – 14 рабочих, часть из которых держат в руках длинные буры. Один рабочий держит короткий бур, поставленный на глыбу, другой – бьет по буру кувалдой. Таким образом, бурение шпуров в породе и кварце осуществлялось вручную. Пробуренные шпуры затем просушивали, заряжали порохом и подрывали.

2. Краткое описание современного состояния объекта

На частично покрытой лесом территории площадью 50х85 м2 до наших дней хорошо сохранились следующие элементы техногенно-природного ландшафта:

1. Выработка кварца пройдена на крутом склоне и в подножье скалы. Представляет  собой слабо наклонную траншею «ковшеобразной» в плане формы, вытянутую в двух направлениях: на северо-восток (длина 22 м, ширина 6-10 м) и на северо-запад (длина 20 м, ширина 2.5-3 м). истинная глубина полутатопленной выработки неизвестна (5-6 м относительно восточного борта ?). Высота бортов выработки над уровнем воды  в ней составляет от 3.5 до 8 м; северо-западный борт более высокий, чем остальные.

2. Дренажная канава размером ((2.5-3)х(12-14)х(2.5-3) м для осушения выработки;  пройдена к югу от выработки.

3. Отвалы пород площадью 30х60 м2, высотой 1-4 м, расположенные в 20-40 м к югу от выработки. Отвалы имеют два уровня. «Верхний» отвал, наиболее близко расположенный к выработке, достигает размеров 20х25 м2, высоты 1.5-4 м (в зависимости от рельефа). «Нижний» отвал расположен к юго-востоку от предыдущего, на 4 м ниже его, ближе к дороге. Этот отвал имеет вид шлейфа, вытянутого на 40 м при ширине 15-20 м. Его высота незначительная, но со стороны дороги достигает 2-3 м. Поверхность отвалов поросла молодым лесом, местами покрылась дерном. На поверхности «Верхнего» отвала местами лежат шлейфы колотого кварца (щебня) серого и серовато-белого цвета. На склонах, где осыпается порода, содержимое отвалов прекрасно видно по характерному темно-серому цвету колотых камней. Отвалы сложены обломками пород и минералов различных размеров: от 2-5 см до небольших глыб. Особенно интересен минеральный состав «Верхнего» отвала. Здесь встречаются небольшие глыбы сульфидизированных и графитизированных биотит-амфиболовых сланцев темно-коричневой (снаружи) окраски, куски темно-серого (дымчатого) кварца с вкраплениями реликтов карбонат – и графитсодержащих пород; реже встречаются куски кварца светло-серого и серовато-белого цвета, практически без примесей. В темном дымчатом кварце много сульфидов, в более светлом кварце по трещинкам развиты примазки пирита. Естественно, что горняки выбирали чистый без примесей светлый кварц, выбрасывая загрязненный и темный кварц в отвалы.

4. Назначение объекта

Техногенно-природный ландшафт выработки кварца «Савиккон Йюссин» представляет несомненный интерес для специалистов и туристов (он хорошо сохранился и доступен), и может претендовать на статус памятника истории горного дела. К сожалению, в недавнее время подступы к объекту оказались практически на частной территории усадьбы.

Материалы:

Борисов И.В. Научная справка «Природно-техногенный ландшафт кварцевой выработки «Савиккон Йюссин-1» (п. Рускеала, Сортавальский район). Архив РМСП, 2014 г.