Каменоломни «сердобольских» гранитов, кварцитов и амфиболитов  «Тулолансаари»      (о. Тулолансаари, Ладожское озеро).

Борисов И.В., 2023 г.

1. Общие сведения об острове Тулолансаари

Остров Тулолансаари расположен в 9 км к востоку от города Сортавала. Это один из самых крупных островов Ладожского озера. Входит в состав островов Сортавальского архипелага, являясь вторым по величине после острова Риеккалансаари. Длина острова (с севера на юг) – 8 км, ширина (с запада на восток) – от 2 км до 5 км.  Остров Тулолансаари с севера омывается водами залива Хииденселькя, с запада - пролива  Хонкасалонселькя. С юга и востока остров окружен группой больших и малых островов (Орьятсаари, Карпансаари и др.). Минимальное расстояние до материкового берега (в районе Лесозавода) – 3 км. От города Сортавала остров Тулолансаари отделён большим островом Риеккалансаари. На сегодняшний день на острове Тулолансаари нет постоянно проживающего населения.

На острове Тулолансаари хорошо сохранились техногенно-природные ландшафты, связанные с длительной добычей «сердобольских» гранитов, кварцитов и амфиболитов. Эти ландшафты представляют собой старые, заброшенные 100-170 лет назад каменоломни, ныне поросшие смешанным лесом. Техногенные формы выработок еще заметны в изменённом человеком рельефе, и привлекают к себе исследователей, путешественников и туристов. С 2000 года техногенно-природные ландшафты горы Руотсенкаллио и её западного отрога по инициативе Регионального музея Северного Приладожья  поставлены на государственный учёт в качестве памятника истории (горно-индустриального наследия).

С 1993 года каменоломни острова Тулолансаари изучаются Региональным музеем Северного Приладожья, сюда изредка проводятся экскурсии. С 2019 года остров Тулолансаари входит в состав  национального парка «Ладожские шхеры». На территории, где сохранились следы добычи «сердобольских» гранитов (комплекс «Руотсенкаллио»)  1770-1900-х года планируется организовать геолого-ландшафтный парк «Тулолансаари».

На острове Тулолансаари также сохранились культурные ландшафты, связанные с земледелием и поселениями людей с XVIII века до 1950-х годов. Ныне заброшенные поля заросли высокими густыми травами и кустарником. На острове не сохранилось ни одного дома – лишь фундаменты и в редких случаях цоколи построек, а также подвалы и погреба. Очень редки фрагменты старых дорог. На острове находится единственный на сотни километров вокруг Памятник Горнякам Тулолансаари (XIX в.). Здесь имеются старые кладбища-ельники. Культурные ландшафты острова Тулолансаари требуют углубленного изучения.

2. Геологическое строение острова Тулолансаари

Остров Тулолансаари в основном сложен мигматизированными породами Ладожской серии протерозойского возраста - сланцами, гнейсами, гранито-гнейсами, кварцито-песчаниками, кварцитами и др. Большая часть острова занята породами нижней посвиты свиты Наатселькя (PR2 ld3 nt1) – кварц-биотитовыми сланцами, гнейсами (по алевролитам). Побережье и район Мёнтсёля-Путсинлахти сложены более древними породами  нерасчленённой Пялкъярвинской (нижняя посвита) и Контиосаарской свит (PR2 ld2 pl и PR2 ld1 cn)  - конгломератами, песчаниками, кварцито-песчаниками, сланцами, гнейсами. В гнейсах часто присутствует темно-красный гранат-альмандин. Отмечается горизонт сульфидизированных гнейсов, являющийся маркирующим. В северо-западной части острова (к северу от мыса Уйтонниеми) на поверхность выходят амфиболиты по калевийским базальтам и андезито-базальтам. В центральной и восточной частях острова имеются небольшие тела плагиогранитов площадью от 200х500 м2 до 600х1200 м2. Наиболее крупные выходы таких гранитов находятся в пределах возвышенностей Руотсенкаллио, Мустиккамяки и между ними и образуют крупное месторождение «сердобольских» гранитов (плагиогранитов) «Тулолансаари», с запасами сырья более 9 млн. м3, которое активно разрабатывалось на облицовочный, колонный, скульптурный, строительный и мемориальный камень с 1770-х годов примерно до 1914 года.

«Сердобольские» граниты – это собирательное, торговое название близких по свойствам плагиогранитов, в меньшей степени гранодиоритов и диоритов, которые  в конце XVIII – XIX веках добывали на островах (Риеккалансаари, Ваннисенсаари, Тулолансаари) и на побережье (Импиниеми) северной части Ладожского озера, недалеко (в 7-30 км) от города Сердоболя (Сортавала).

Для плагиогранитов месторождения «Тулолансаари» характерна светло-серая, с голубоватым или пепельным оттенком окраска, мелко-среднезернистая гранитовая структура, отсутствие ксенолитов вмещающих пород и небольшое количество (а иногда и полное отсутствие) шлировых скоплений. Редки кварцевые и пегматитовые прожилки мощностью 5-10 см. Текстура массивная, местами слабогнейсовидная. Отмечается плавный переход гранитов во вмещающие породы Ладожской серии -  гранито-гнейсы, гнейсо-граниты, гнейсы.

Минеральный состав гранитов на участке «Главного» карьера, между горами Руотсенкаллио и Мустиккамяки, по данным Борисова П.А. (Борисов, 1963) следующий: плагиоклаз – 20-25 %, микроклин – 27-50 %, кварц- 20-28 %, биотит – 10-15 %, мусковит – до 5 %. Минеральный состав гранитов на участке Мустиккамяки, по данным Рылеева А.В. (Рылеев, 1984): плагиоклаз – 33-41 %, кварц – 24-42 %, микроклин – 6 %, биотит – 11-24 %, амфибол – 4-8 %.

Граниты острова Тулолансаари хорошо поддаются полировке, принимая зеркальную поверхность, хорошо раскалываются, образуя прямые грани блоков. При этом остаются плитчатые околы шириной 0.6 м, толщиной 15 см и длиной до 4 м. В прошлом на месторождении добывали крупные монолиты для строительства и декоративного убранства различных зданий и сооружений Санкт-Петербурга и Петродворца, в т.ч. для изготовления колонн и скульптур.

На участке Руотсенкаллио средний объём блоков составляет 1.4 м3, максимальный – 33 м3. Выход блоков объёмом  более 1 м3 - 20 %. В центральной части участка отмечаются крупные блоки объёмом в среднем 1.2 м3 , максимум до 100 м3. Расстояние между трещинами продольной системы: 1.6 – 5.4 м, между поперечными: 1.5-1.8 м, между пластовыми: 0.3-1 м. Некоторые блоки в отвалах старых карьеров имеют четкие прямоугольные очертания, сечение от 0.5х0.15 м до 0.7х0.8 м, длину – от 4.2 м до 4.8 м. Был отмечен блок длиной до 10 м. Возможны блоки длиной до 12 м.

На участке, где в XIX веке добывали монолиты для колонн и атлантов Эрмитажа, расстояние между трещинами в крутопадающих системах составляет 8-9 м, в среднем 2.2-4 м. Блоки достигают размеров в среднем до 3.5х0.7х0.7 м. Встречаются блоки длиной до 6-9 м и шириной до 2-4 м. Максимальный объём блоков  - 80 м3.

На участке Мустиккамяки также отмечается низкая трещиноватость гранита. Расстояние между трещинами составляет 1.6-9.6 м, удельная трещиноватость – 0.84 м/м2 . Отмечаются диагональные трещины.

Декоративность гранитов месторождения «Тулолансаари» оценивается в 23 балла (декоративные), но она может быть выше, т.к. здешние граниты в прошлом весьма широко применялись в архитектуре Санкт-Петербурга как легко обрабатываемый и декоративный облицовочный материал.

Прочие физико-механические свойства гранита: плотность  – 2.7 г/см3, эффективная пористость - 0.54 %. водонасыщение – 0.19 %, прочность при сжатии в сухом состоянии – 220 МПа, в водонасыщенном – 188 МПа, после 50 циклов замораживания – 170 Мпа, коэффициент крепости по Протодьяконову – 11.3.

В настоящее время месторождение «сердобольских» гранитов «Тулолансаари» не разрабатывается. Оно обследовалось различными геологическими организациями в 1950-1980-е годы. Рекомендуется для дальнейшего детального изучения как возможный источник крупноблочного и облицовочного и реставрационного камня. Также не разрабатываются с конца 1930-х годов проявления амфиболитов Уйтонниеми и кварцитов в восточной части острова (Отчет, 1954, Борисов, 1963, Рылеев 1984, Борисов, 1997).

В северо-западной части острова Тулолансаари, вблизи маяка на мысу Уйтонниеми, находится достаточно крупное проявление гранатов-альмандинов в гнейсах, которое было зафиксировано Борисовым И.В. летом 1993 года, во время первой экспедиции, организованной Региональным (тогда еще – Республиканским) музеем Северного Приладожья. Проявление было обнаружено по отложениям прибрежного песка, содержащим большое количество отмытых зерен темно-красного непрозрачного граната-альмандина размером от первых мм до 1 см. Источником граната в пляжном песке являются небольшие участки береговых скал, сложенных гранатосодержащими гнейсами, которые интенсивно разрушаются прибойными волнами. «Гранатовый берег» вытянулся почти на 1.5 км на юго-восток от Уйтонниеми. На одном мысочке, в гнейсах гранат концентрируется в тонких прослойках биотитовых гнейсов и биотитовых сланцев. Зёрна граната рельефно заметны на размытой водой поверхности скал. Концентрация граната в среднем составляет около 20 зёрен на квадратный дециметр породы, в некоторых местах – до 50 зёрен на квадратный дециметр! Размеры зёрен граната в породе небольшие: от 5 до 10 мм.

На острове Тулолансаари известно более 30 исторических горных выработок «сердобольских» гранитов (восточная часть острова), амфиболитов (северо-западная часть) и кварцитов (восточная часть). Изучением этих каменоломен с лета 1993 года и до настоящего времени периодически занимается РМСП (Борисов И.В.). Материалы исследований находятся в Региональном Музее Северного Приладожья.

- Техногенно-природные комплексы восточной части о. Тулолансаари                                  в районе гор Мустиккамяки и Руотсенкаллио

1. Техногенно-природный комплекс каменоломни «сердобольских» гранитов «Руотсенкаллио-1» («Главный» карьер)

1. Место расположения:

Каменоломня «Руотсенкаллио-1» расположена в восточной части острова Тулолансаари, в 1 км на северо-восток от горы Мустиккамяки, в 900 м к западу-северо-западу от горы Руотсенкаллио, на её отроге субширотного простирания, в 1 км к западу от восточного берега острова. Выработка обнаружена и первично изучена Борисовым И.В. в 1995 году.

2. Краткая историческая справка:

Изучением геологии и каменоломен острова Тулолансаари занимались многие исследователи: Алопеус Самуил (1787 г.), Озерецковский Н.Я. (1785 г.), Борисов П.А. (1950-е гг.), Рылеев А.В. и  Пудовкин В.Г. (1980-е гг.), геологи из Ленинграда (1954 г.), Москвы (1978 г.) и т.д. В 1993 году Республиканский Музей Северного Приладожья (РМСП) организовал на остров Тулолансаари первую экспедицию. Тогда было проведено (Борисов И.В.) обследование северо-западной, северной и западной частей острова.

В августе 1995 года сотрудники РМСП Борисов И.В. и Васильева Т.И. провели геологические и ландшафтные исследования в восточной части острова Тулолансаари, выполнили топографическую съемку «Главного» карьера в масштабе 1:500. Именно тогда, в 1995 году, удалось найти разработки знаменитых «сердобольских» гранитов, в т.ч.  «Главный» карьер, где в XIX веке добывали колонный и скульптурный камень для Санкт-Петербурга. В последующие годы (1996, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005-2010, 2013, 2020) каменоломни «сердобольских» гранитов острова Тулолансаари посещались туристами и студентами Санкт-Петербургского госуниверситета (экскурсовод  Борисов И.В.), тогда же были проведены дополнительные исследования объектов.

«Сердобольскими» гранитами русские архитекторы, мастера горного дела с конца XVIII века называли плотные мелкозернистые граниты серого цвета, различных оттенков, которые добывали в карьерах на островах и побережье Ладожского озера вблизи города Сердоболя (Сортавала) и на мысу Импиниеми. Естественно, что название этих гранитов связано с местом их первоначального открытия и добычи. Название «сердобольские» граниты объединяет несколько разновидностей плагиоклазовых гранитов, преимущественно серой окраски, структуры мелко- и среднезернистой, текстуры массивной и гнейсовидной (до гнейсо-гранитов). Одной разновидностью являются темно-серые однородные мелкозернистые граниты, другой – пятнисто-полосчатые за счет наличия в них включений более темных, богатых биотитом, участков породы. Встречаются также массивные, мелкозернистые синевато-серые граниты и др. Почти все эти граниты содержат тонкие полевошпатовые прослойки и прожилки (Булах, 1987).

В группу «сердобольских» гранитов могли попасть и схожие с ними по расцветке, свойствам, месту добычи диориты, гранодиориты, гнейсо-граниты. Известно, что за тёмную разновидность «сердобольских» гранитов в конце XIX- начале XX веков принимали темно-серые мелкозернистые слюдистые кварциты и кварцито-песчаники, что ломали на острове Ристисаари и в восточной части острова Тулолансаари (Борисов, 1963).

История добычи сердобольских гранитов в окрестностях Сердоболя началась, по-видимому, в начале 1770-х годов, после указа Екатерины Великой от 19 января 1768 года «Об изготовлении мрамора и дикого камня (гранита – И.Б.) на строение Исаакиевской церкви в Кексгольмском уезде погостах Сердобольском и Рускеальском с устройством там шлифовальных мельниц».

Не исключено, что серые граниты на острове Тулолансаари впервые стали добывать еще шведы в XVII веке, о чем косвенно свидетельствуют названия восточного берега Тулолансаари – Руотсенранта (с финского «шведский берег») и горы в восточной части острова - Руотсенкаллио (с финского - «шведская скала или каменоломня»). Впоследствии именно здесь в 1770-е годы русскими были заложены ломки «сердобольских» гранитов.

По документам, добыча серых гранитов на островах Тулолансаари и Путсаари началась в конце 1770-начале 1780-х годов. Вот что пишет по этому поводу сердобольский пастор Самуил Алопеус в своей книге в 1787 году: «На одном острову Ладожского озера Пуцало (Путсаари – И.Б.), и на другом Тулола (Тулолансаари – И.Б.), называемом в Менцелезунде (Мёнсёля – И.Б.) в Сортавальском погосте, выламывают голубоватый чистый гранит, который был употребляем на внешние стены великолепного Мраморного дворца и других великих зданий. Каменная ломка в Мёнцеля и по ныне еще с величайшим тщаянием продолжается. Летом 1784 года для огромных зданий вырублено множество великих квадратных камней и высоких столбов в 2.5 аршина, которые на судах должны быть отправлены в Санкт-Петербург. Сия каменная ломка находится версты 1.5 от того места, где пристают галиоты и где могут грузиться камни…» (Алопеус С. Краткое описание мраморных и других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии. С-Пб., 1787).

Летом 1785 года об острове Тулолансаари оставил такую запись русский ученый Озерецковский Н.Я: «В 4 верстах от Ювеня, по другую сторону Сердобольской губы, близ озерного берега лежит остров Тулола, в окружности своей восемь верст имеющий, на поверхности которого ломают голубоватый гранит, употребляемый в Санкт-Петербурге на строение великолепных казенных домов. Гранит сей находится не в глыбах, но сливными пластами и составляет целый остров, который нарочито высок; потому в ломке гранита никакого затруднения от воды произойти не может. К сему острову галиоты также вплоть подходят и нагружаются обтесанным гранитом» (Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому, СПб, 1792 г., 1812 г.).

Ссылаясь на вполне правдоподобные сведения современника своего времени Самуила Алопеуса, учитывая нынешние размеры известных на Тулолансаари каменоломен, можно уверенно сказать, что «сердобольский» гранит для украшения Мраморного дворца был добыт на острове Тулолансаари либо в «Главном» («Руотсеннкаллио-1»), ныне затопленном  карьере, либо, что менее вероятно, на западном склоне горы Руотсенкаллио, в каменоломнях, о которых будет сказано ниже (ломки «Руотсенкаллио-2»).

Мраморный  дворец строился по проекту А. Ринальди для графа Орлова Григория по заказу Екатерины Великой с 1768 по 1785 годы. Стиль – ранний русский классицизм с мотивами барокко. «Сердобольский» гранит с острова Тулолансаари - серого цвета с голубоватым оттенком - пошёл на облицовку стен второго и третьего этажей дворца, из него же выполнен архитрав, верхний карниз и наличники окон первого этажа.

«Круглый зал» Мраморного дворца украшен 8 полированными колоннами из «сердобольского» гранита, высотой до 5 м. Ссылаясь на данные Алопеуса С. («Летом 1784 года для огромных зданий вырублено множество великих квадратных камней и высоких столбов в 2.5 аршина, которые на судах должны быть отправлены в Санкт-Петербург»), можно предположить, что эти колонны были выполнены из гранита, добытого в 1784 году на острове Тулолансаари. Этого же мнения придерживается Пудовкин В. Г., который пишет, что «это было первым опытом применения сердобольских гранитов в подобных изделиях», что положило начало еще более широкого использования данного гранита в Санкт-Петербурге (Пудовкин В.Г. Сердобольский гранит // «Природа». Мурманское книжное издательство, 1985 г.).

Иного мнения придерживается Зискинд М.С. Он считает, что колонны в зале Мраморного дворца были установлены архитектором А.П. Брюлловым при перестройке помещений только в 1844-1851 годах (Зискинд М.С. Декоративно-облицовочные камни. Москва «Недра», 1989 г.), и нет доказательств, что гранит для колонн привезли с о. Тулолансаари.

По данным геологического отчета за 1954 г. (Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 г. на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье), на северо-востоке острова Тулолансаари, в 1 км на запад от восточного берега, в 2.5 км на север от бывшего колхоза «Ленинский путь», обнажается массив гранитов «сердобольского типа», приуроченный к небольшой возвышенности северо-западного простирания (отметки до +86.3 м). Наиболее красивые граниты развиты в центре гранитного тела, где в своё время был заложен карьер № 4. Этот карьер вытянут на запад-северо-запад на 150 м, при ширине 35 м. На северо-западе карьер залит водой на глубину 12 м. Именно здесь, пишут геологи, добывали монолиты для колонн и скульптур (очевидно, колонн и атлантов Эрмитажа).

Профессор Борисов П.А. в 1963 году писал, что на острове Тулолансаари в Руотсенранта и на горе Оппота (?) добывался синевато-серый гранит для атлантов Эрмитажа, устоев моста лейтенанта Шмидта и т.д. Он также повторяет описание каменоломни, приведенное в геологическом отчете 1954 года, о том, что в северо-восточной части острова в центральной части гранитного массива находится старый карьер площадью 150х35 м, глубиной 12 м, заполненный водой – здесь добывали хорошо полирующийся гранит для колонн (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии». Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.).

Рылеев А.В. в отчете за 1984 год пишет, что в 1 км на северо-восток от горы Мустиккамяки острова Тулолансаари расположен наиболее крупный карьер на всем месторождении (Тулолансаари-И.Б.) площадью 40х50 м, затопленный водой на глубину более 5м. По его мнению, вероятно, именно здесь брали блоки для атлантов Эрмитажа.

Анализ приведенных выше сведений позволяет с большой вероятностью утверждать, что именно в описываемом, ныне затопленном карьере («Руотсенкаллио-1», «Главном») в середине XIX века были добыты крупные монолиты для изготовления колонн и атлантов Эрмитажа, и, возможно также - герм Эрмитажа, части колонн и кариатид Петродворца. Об этом можно прочитать в книге «Каменное убранство Петербурга. Книга путешествий», вышедшей в свет в 2002 году (Булах А.Г., Борисов И.В., Гавриленко В.В., Панова Е.Г. Каменное убранство Петербурга. Книга путешествий. Изд-во «Сударыня», СПб, 2002, 2004 гг.).

К сожалению, прямых доказательств, что это именно так, нет, есть только косвенные: ссылка на авторитетные источники, большие размеры выработок и блоков.

Имеются точные сведения, что гранит с описываемого «Главного» карьера Тулолансаари («Руотсенкаллио-1») пошел на сооружение быков Николаевского моста (1842-1845 гг., Брюллов А.П.) в Санкт-Петербурге. Вначале этот первый постоянный мост через Неву назывался Благовещенским, потом уже Николаевским, в последнее время – мост Лейтенанта Шмидта. Вот как об этом пишет Инженерный журнал за 1885 год «Весь гранит для Николаевского моста добыт был из одного прииска, на острове Тулола, теперь оставленного и представляющего собой 4-х угольное пространство или бассейн в нашу десятину величиною и до 6 саженей глубиною. Боковые длинные стены этого ныне бассейна отвесны, концевые же иссечены уступами. Расстояние от берега около ½ версты» (Каменоломни  сердобольского гранита  //  Инженерный журнал, 1885 г., № 6,7, стр. 87). Таким образом, к 1885 году «Главный» карьер был уже затоплен, вероятнее всего – уже в 1870-е годы.

По мнению Борисова И. В. (судя по окраске, структуре и текстуре камня), блоки для цоколя Казанского собора (1801-1811 гг., Воронихин А. Н.) были добыты также на острове Тулолансаари, в «Главном» карьере.

В Санкт-Петербурге «сердобольские» граниты применялись весьма широко. Из них выполнены также: Невские ворота (1786-1787 гг., Львов Н.А.) Петропавловской крепости; цоколь Михайловского замка (1797-1800 гг., Баженов В.И., Бренна В.Ф.); обелиск «Румянцева победам» (1797-1800 гг., Бренна В.Ф.); часть пьедестала памятника Петру I (1800 г., Бренна В.Ф.); колонны Славы (1845-1846 гг., Н.Е. Ефимов);  колонны Зимнего дворца (после 1837 года) и Эрмитажа (1842-1851 гг.); колонны Николаевского дворца (1853-1861 гг., Штакеншнейдер А.И.); отделка Новомихайловского дворца (1857-1861 гг.); часть постамента памятника Екатерине Великой (1869-1873 гг., Гримм Д.И.);  постамент памятника Крылову И.А. (1855 г., Клодт П.К.); часть постамента памятника Николаю I (1856-1859 гг., Монферран О.); облицовка ледорезов Литейного моста (1875-1879 гг., Струве А.Е.); ледорезы Троицкого моста (1897-1903 гг.); чаши фонтанов  в садах у Адмиралтейства (1872-1874 гг.) и у Зимнего дворца (1896-1901 гг.); облицовка стен особняка Кшесинской А.Ф. (1904-1906 гг., Гоген А.И.), дома Вавельберга (1911-1912 гг., Перететкович М.М.), здания управления Октябрьской железной дороги (1911-1912 гг., Гречашников А.А.) и т.д.

«Сердобольские» граниты также применялись в свое время в Петродворце. Из них выполнены: колонны Львиного каскада (1853-1861 гг., Штакеншнейдер А.И.),  столбы Розового павильона (1845-1848 гг., Теребенев А.И.), колонны и кариатиды Бельведера (1852-1856 гг., Штакеншнейдер А.И., Теребенев А.И.).

Применялся сердобольский гранит в Пушкине при сооружении гранитной террасы (1810 г.), Орловских ворот (1770-е гг.) и т.д.

В Новгороде «сердобольский» гранит использован в пьедестале памятника «Тысячелетие России» (1862 г.). В Петрозаводске из «сердобольского» гранита вытесан постамент памятника Петру I (1873 г., Шредер И.П., работа мастерской «А. Баринова»). В Москве «сердобольский» гранит пошел на постамент памятнику Пушкину А.С. (1872-1880 гг., Богомолов Н.С.), на сооружение цоколя и лестницы Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (1912 г.).

К сожалению, из-за недостатка сведений по петрографическому составу гранитов, использованных в перечисленных сооружениях, невозможно на сегодняшний день уверенно сказать,  с какой именно каменоломни был привезен камень. Это могли быть карьеры островов Тулолансаари, Ваннисенсаари, Риеккалансаари или мыса Импиниеми. Для точного ответа на этот вопрос необходимо провести специальные исследования.

Достоверно известно (по геологическим наблюдениям Борисова И.В.), что «сердобольский» гранит (серый сильно огнейсованный, весьма декоративный) для строительства и украшения зданий города Сортавала добывался в каменоломнях на острове Риеккалансаари, вблизи поселка Нукутталахти.

Таким образом, можно достаточно уверенно утверждать, что гранит с острова Тулолансаари, а именно с «Главного» карьера, был использован в Санкт-Петербурге для строительства Мраморного дворца, Благовещенского моста и для изготовления некоторых атлантов и колонн Эрмитажа.

«Главный» карьер на о. Тулолансаари, очевидно, прекратил свою деятельность, к 1860-х годах, и к концу 1870-х годов уже был в значительной степени затоплен.

По данным Инженерного журнала за 1885 г., «…добытые … массивы гранита разных величин от 250 до 500 пудового веса спускали на пристани для погрузки на суда и доставки в Петербург, по наклонной плоскости из 2-3 параллельных брусьев, с помощью подкладки под камень катков и оттужных канатов в 6 дюймов в окружности; последние утверждаются одним концом к толстому железному штырю, вставленному в буровую скважину близ места, где добыт камень.

Парусные озерные суда с палубою и двумя съемными мачтами (для прохода под мостовые арки) назывались здесь «соймами». Длина соймы около 6 саженей, а устройство так немногосложно, что стоимость такого судна …на месте всего 50 рублей, да рублей 30-40 паруса. Мы застали у пристани в Тулола одну сойму уже нагружённую и готовою к отплытию: на ней две большие – около 5 футов в длину, ширину и высоту – штуки свежее добытого гранита симметрично рядом, установлены были на палубе, у середины судна, и кроме того 34 меньших штуки размещены были внутри судна, в трюме» (Каменоломни  сердобольского гранита  //  Инженерный журнал, 1885 г., № 6,7, стр. 87). Доставка блоков из карьера к пристани в Мёнсёля, по-видимому, осуществлялась по специально устроенной технической дороге, фрагменты которой еще и сейчас, с трудом, можно обнаружить в лесу.

3. Описание геологии и современного состояния выработки:

По данным исследований Борисова И.В. и Васильевой Т.И. (1995 г.), карьер, названный ими «Главным» (из-за значительных размеров), или «Руотсенкаллио-1», имеет сложную форму, но в целом  представляет  собой  траншею длиной более 100 м,  пройденную на водоразделе  плоской сельги вдоль простирания последней, по азимуту запад - северо-запад. В восточной части карьер не имеет четких границ и частично завален околом, в западной части – четко очерчен и заполнен водой. Затопленная западная часть карьера имеет в плане вид трапеции:  длина южного борта – до 75 м, северного – до 40 м, ширина 30-40 м. Борта карьера незначительно, всего на 0.5-2 м, поднимаются над уровнем воды в выработке. Объём выработки: 15-20 тыс. м3.

В данном карьере в прошлом добывали светло-серые мелкозернистые, массивные плагиограниты - знаменитые «сердобольские» граниты.

По данным геологов (1954, 1963), «Главный» карьер заложен в массиве плагиогранитов («сердобольских» гранитов), имеющего в разрезе вид пластообразной залежи мощностью до 250 м, а в плане – полосы, вытянутой на  северо-запад. Массив  согласно залегает в биотитовых сланцах и гнейсах Ладожской серии нижнего протерозоя (Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 г. на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье).

По данным исследований 1995 года (Васильева Т.И., Борисов И.В., 1995), гранитный массив представляется, как крутопадающее пластовое тело плагиогранитов, согласно залегающее в мигматизированных породах Ладожской серии. Массив мог образоваться в результате локальной гранитизации ладожских терригенных отложений (по другим источникам, в результате внедрения между слоями пород гранитной магмы).

В центре гранитного тела обнажаются серые граниты с голубоватым оттенком, мелкозернистые, слабо огнейсованные и массивные; от центра к краям граниты темнеют и плавно переходят в гнейсо-граниты и вмещающие их гранито-гнейсы «рамы».

В зоне карьера состав гранитов следующий: плагиоклаз-20-25%, микроклин – 27-50%, кварц- 20-28%, биотит- 10-15%, мусковит – до 5%, рудный – до 2% (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии». Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.); олигоклаз – 20%, микроклин – 50%, кварц- 20%, биотит – 10%, акцессории: роговая обманка, монацит, кальцит, апатит, циркон… (Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 г. на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье).

Ориентировочные запасы огнейсованных гранитов на отрезке «жилы» длиной 800 м и шириной 250 м до отметки + 20 м – 9 млн. м3 (Информационный отчет о проведенных геологических исследованиях для Сортавальского дробильно-сортировочного завода, «Оргстройниипроект», 1978 г.)

Затопленная часть каменоломни «Руотсенкаллио-1» окружена отвалами окола с северной, западной и южной сторон. Отвалы имеют вид валов-гряд, вытянутых вдоль бортов карьера и возвышающихся над водой на 2-4.5 м. Отвалы близко подходят к урезу воды в карьере, поэтому не везде можно точно определить истинные границы выработки. Наиболее мощные отвалы расположены вдоль южной  границы карьера: их высота 2-4.5 м,  ширина в основании до 20-30 м, в верхней части – до 5-15 м, длина 95 м. Отвалы вдоль северного борта вытянуты на 40-45 м, при ширине в основании до 15 м, в верху – до 4 м, высотой до 2.8 м. Отвалы окола (0.2-0.5 м) встречаются на территории вокруг всего «Главного» карьера, но не везде они чётких форм, границы их «размазаны». Пространство к западу и востоку от карьера сильно захламлено кусками гранита различной формы и размера.

В юго-восточной части затопленной выработки отмечается  узкая и неглубокая ложбина (старая канава?), по которой раньше осуществлялся сброс воды из каменоломни .

В северо-восточной части описываемой выработки был съезд (дорога в карьер), выложенный камнем, шириной до 3.2 м. Здесь же, в северо-восточной части затопленного участка карьера, находится самое интересное для наблюдения и проведения экскурсий место, где над водой на 2-3 м возвышаются 3 четких добычных уступчика высотой 0.5-1 м. Уступы и площадки хорошо обнажены, хотя местами требуют очистки от толстого слоя мха. Отсюда открываются великолепные виды на залитую водой западную часть «Главного» карьера.

Очищенные от мха уступы и площадки северо-восточной части затопленного карьера - это самое удобное место для показа строения камня и особенностей технологии его добычи в прошлом. Здесь прекрасно видна трещиноватость гранита, определяющая формы и размеры добываемых блоков. На данном участке видны трещины нескольких систем (по данным 1954 г.). Первая система: 1. азимут падения 1960, угол падения 860; 2. азимут простирания 2910, угол падения 850 ; 3. азимут простирания 940, угол падения 90 . Вторая система: 1. азимут простирания 295-3000, угол падения 78-820; 2. азимут простирания 350, угол падения 700 ; 3. азимут простирания 340-3350, угол падения 180 .

По данным Рылеева А.В. (Рылеев, 1984), в районе описываемого карьера расстояние между трещинами в крутопадающих системах  составляет в среднем 2.2-4 м (максимум до 8-9 м), а мощность пластовой отдельности – 0.4-1.1 м.

Направление стен забоев совпадает с направлением трещиноватости в этой части гранитного массива – 2900 и 150.  Вертикальная трещиноватость определяет размеры блоков по длине и ширине, пластовая – по толщине (мощности). Система трещиноватости позволяла добывать в карьере блоки крупных размеров. По данным геологического отчета 1954 года, в обнажениях были видны блоки размером до 3.5х0.7х0.7 м. По данным Борисова И.В. 1995 года, размеры блоков в обнажениях уступов достигают 5.8х1.8х0.5 м.

По данным Рылеева А.В., максимальный объем блоков на этом участке достигает 80 м3, выход блоков объёмом более 1 м3 – 45% (Рылеев А.В. и др. Изучение минерально-сырьевых ресурсов каменных строительных материалов Карелии. Институт геологии КНЦ РАН, Петрозаводск, 1984 г.).

На расчищенной от мха площадке хорошо видны блоки, на которые разбивается массив, размерами: 9х(2-4) м, (5-6)х(4-5) м, (4-5)х(6-8) м, 4х2.3х0.8 м, 3х2х0.8 м и т.д.

На площадке также можно наблюдать специфические борозды, желоба – углубления вдоль естественных трещин, пройденные зубилом и молотком на глубину 7-8 см, треугольного сечения, шириной (по-верху) до 5 см. Борозды идут вдоль трещин либо сплошь, либо прерывисто, с промежутками, равными длине этих трещин – 20-30 см.

Вдоль верхних бровок некоторых уступчиков хорошо видны следы «подборов» - полос шириной 8-12 см, которые прорубали в граните для разметки будущих блоков.

В бортах уступчиков видны следы шпуров диаметром 25-27 мм, глубиной 0.4-1 м, пробуренные вертикально и редко по линии трещин (азимут простирания 2900) и  диаметром 15 мм, пробуренные «в строчку» на расстоянии  5-6 см друг от друга на всю глубину уступа (0.5 м) по азимуту 150 .

В районе съезда в карьер в стене уступа отмечаются следы шпуров диаметром до 20 мм, пробуренные по азимуту 2900  на расстоянии до 10 см друг от друга.

В западной части карьера, в уступе, можно наблюдать следы 29 шпуров диаметром 15 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии 5-7 см друг от друга вертикально, на глубину 20-30 см.

В северном борту карьера высотой до 1.5 м обнажаются биотитовые сульфидизированные гнейсы Ладожской серии (азимут простирания: северо-запад-запад, падение слоев почти вертикальное). Таким образом, северная граница выработки проходит ровно по контакту плагиогранитов с вмещающими гнейсами.

К западу от «Главного» карьера, на некотором удалении от него, тянется широкая полоса мелких, в один уступ, площадью 0.5-5 м2, выработок, окруженных навалами блоков светло-серых мелкозернистых гранитов.

Восточная часть «Главного» карьера представляет собой сложных и неясных очертаний сухую траншею размером (10-20)х(30-40)х(2-2.5) м, значительно заваленную околом. Объем выработки более 1000 м3 .

В северной стороне от карьера, на пологом склоне, за отвалами, сохранились фрагменты цоколя какого-то сооружения, очевидно, казармы для рабочих или сторожки.

К «Главному» карьеру почти от побережья острова, из района бывшей деревни Мёнтсёля, ведет старая, еле заметная в лесу и под дерново-растительным слоем дорога длиной до 1.5 км, по которой в прошлом вывозили гранитные блоки к пристани.

В 350-400 м от карьера на восток по еле заметной тропе-дорожке в старом ельнике расположено старинное кладбище, которое в плане имеет вид треугольника. Этот ельник хорошо виден со стороны пос. Хииденселька. На территории кладбища обнаружено несколько могильных холмиков и два надгробных (?) гранитных монолита, ныне опрокинутых. На углу описываемого ельника, на краю зарастающей поляны, установлен (очевидно, в XIX в.) памятник каменотесам острова Тулолансаари. Он представляет собой гранитную плиту размером 5х0.5х0.15 м, вкопанную в землю на 1-1.2 м и понизу обложенную круглыми и колотыми камнями. Поверхность плиты с двух сторон покрыта бороздами, оставшимися от шпуров диаметром до 18 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии 5-8 см друг от друга. Такая фактура напоминает поверхность стиральной доски. На момент обнаружения (1995 г.) плита была сильно наклонена. В 1997 году  плита была выровнена, поставлена вертикально силами солдат-пограничников и энтузиастов. Ее вертикальное положение сохраняется и поныне.

4. Назначение объекта:

Данная каменоломня является уникальным техногенно-природным комплексом, с 2000 года - официальным памятником истории горного дела (индустриальной культуры). Выработка включена в состав проектируемого «Геолого- ландшафтного парка «Тулолансаари». С 2019 года объект входит в состав национального парка «Ладожские шхеры». Несмотря на относительно плохую сохранность (затопление), каменоломня «Руотсенкаллио-1» весьма интересна с позиции ландшафта и истории горного дела. «Яркая» жизнь карьера (добыча колонного и скульптурного камня!) делает его одним из самых значительных памятников горного дела Северного Приладожья и Карелии в целом. Объект также привлекателен для туристов благодаря своим размерам, типологии (бассейн с водой), сохранившимся уступам с гигантскими блоками гранита, отвалам, красивому лесу по краям, богатой истории. С 1995 по 2013 годы Региональный музей Северного Приладожья изредка  проводил на данный объект экскурсии для туристов, но в основном для студентов. «Главный» карьер и окружающая его территория может быть музеефицирована. С 2000 г. «Главный» карьер (вместе с другими выработками «Руотсенкаллио») объявлен памятником истории горного дела (индустриальной культуры).

2. Техногенно-природный комплекс группы выработок                                   «сердобольских» гранитов «Руотсенкаллио-2»

1. Место расположения:

Группа выработок «Руотсенкаллио-2» расположена в восточной части острова Тулолансаари, на западном склоне горы Руотсенкаллио (отметка вершины + 86.3 м), в 0.8 км на юго-восток от карьера «Руотсенкаллио-1», в 400 м к западу от восточного берега острова. Координаты выработок (2013 г.): 1- 61041,026 с.ш., 30055, 676 в.д.; 2- 61041,062 с.ш., 30055, 658 в.д.; 3- 61041,077 с.ш., 30055, 650 в.д.; 4- 61041,096 с.ш., 30055, 641 в.д.;                         5. 61041,127 с.ш., 30055, 621 в.д. выработки обнаружены и первично изучены Борисовым И.В. в 1995 году.

2. Краткая историческая справка:

Еще профессор Борисов П.А. в 1963 году отмечал, что в местечке Руотсенранта на острове Тулолансаари добывали сердобольский гранит для Санкт-Петербурга (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии». Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.). Руотсенранта называется восточный берег острова Тулолансаари в подножье горы Руотсенкаллио.

Весьма вероятно, что разработка серого гранита на горе Руотсенкаллио началась еще при шведах, в XVII веке. Об этом косвенно свидетельствует название горы  Руотсенкаллио (с финского «шведская скала или каменоломня») и берега Руотсенранта (с финского «шведский берег»).

В выработках «Руотсенкаллио-2» основная добыча камня осуществлялась в XIX веке. Здесь буроклиновым способом выламывали блоки «сердобольских» гранитов для строительства различных зданий и сооружений Санкт-Петербурга. Камень вывозился в столицу на парусных судах по Ладожскому озеру. Возможно, что добыча гранита в описываемых выработках прекратилась в 1914 году.

3. Описание геологии и современного состояния выработки

На западном склоне горы Руотсенкаллио, вытянутом на северо-запад, на протяжении примерно 400 м отмечается  более 20 небольших выработок светло-серых среднезернистых, огнейсованных «сердобольских» гранитов. Выработки представляют собой полутраншеи, пройденные в нижней, средней и верхней частях склона, вдоль простирания сельги, площадью от 5 до 120 м2 , глубиной 0.5-4.5 м. Большинство выработок-полутраншей - это неглубокие врезки в «верхнем» пласте гранитов, шириной 2-6 м, глубиной в среднем 1-2 м. Встречаются также довольно крупные каменоломни –полутраншеи площадью до 100 м2 , глубиной до 2-4.5 м. Все выработки пройдены вдоль и поперек склона скалы, открыты на запад.

Согласно опубликованным данным, трещиноватость на площади описываемых выработок густая, лучшие участки уже отработаны. Среднее расстояние между трещинами - 0.6-2 м, максимум до 8 м. Средний объём блоков в массиве – 1.4 м3, максимум 33 м3. Выход блоков объёмом более 1 м3 составляет 20 % (Рылеев А.В. и др. Изучение минерально-сырьевых ресурсов каменных строительных материалов Карелии. Институт геологии КНЦ РАН, Петрозаводск, 1984 г.).

В центральной части разрабатывавшегося участка наиболее благоприятной является пластовая отдельность. При пологом залегании и почти параллельным плоскостям отдельности ее мощность колеблется от 0.3 до 1 м, в результате чего образуются крупные блоки плитчатой формы толщиной 0.5-1 м. Расстояние между трещинами продольной системы: 1.6-5.4 м, между поперечными: 1.5-1.8 м. Таким образом, считает Рылеев А.В., здесь можно было получить блоки объемом в среднем 1.2 м3 , максимум до 100 м3 (такие блоки единичны). В отвалах лежат заготовленные блоки сечением: от 0.5х0.15м2 до 0.7х0.8 м2 и длиной 4.2-4.8 м.

На некоторых выработках, изученных Борисовым И.В. в 1995 году, можно  изучать минеральный состав и трещиноватость массива. Граница выработок в наиболее глубоко отработанных местах проходит вдоль контакта плагиогранитов с вмещающими мигматизированными биотитовыми (местами сульфидизированными) гнейсами Ладожской серии (азимут простирания 330-3400 , падение на северо-восток под большим углом).

Разработка гранита на всех выработках комплекса «Руотсенкаллио-2» осуществлялась в восточном и северо-восточном направлении до границы гранитов с вмещающими гнейсами. Глубина отработки достигала 5-20 м. В процессе добычи камня к западу от выработок образовались отвалы окола, которые на 1/3 или полностью скрывают истинные границы выработок. На одном из участков выработок отмечено 4 уступа отработки высотой 0.5-1.2 м.  Суммарный объём выработок «Руотсенкаллио-2» составляет около 5000 м3.

В одном месте у подножья забоя лежит огромный блок гранита размером 8.5х (1-1.2)х(0.6-0.8)м. Поперечная трещина разбивает его на две части длиной 5.3 и 3 м.  Очевидно, при добыче блок неожиданно разломился на две части, и потому был оставлен на прежнем месте. Столь внушительный размер блока значительно приближает нас к предположению Рылеева А.В. о том, что на острове Тулолансаари возможно получать блоки длиной до 12 м для изготовления бумагоделательных валов и других крупногабаритных изделий.

В отвалах окола и некондиционных блоков можно увидеть достаточно крупные гранитные монолиты размером: 4х0.85х0.45 м; 3.5х1.1х0.5 м и др. В добычных уступах видны добытые, но не вывезенные блоки размером: 1.7х1.4х0.7м; 1.5х1.1х0.7 м и др.

В уступах и на добытых блоках сохранились следы шпуров диаметром 25 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии до 10 см и более.

4. Назначение объекта:

Выработки «Руотсенкаллио-2» представляют значительный интерес для географической и исторической наук. Они являются уникальным объектом  горно-индустриального наследия и очень интересным техногенно-природным комплексом.  Данные выработки и окружающие их отвалы с 2000 года официально зарегистрированы как памятник индустриальной культуры (совместно с остальными выработками и территорией в районе горы Руотсенкаллио), включены в состав проектируемого «Геолого-ландафтного парка «Тулолансаари». Часть выработок «Руотсенкаллио-2» может быть музеефицирована. На данный объект с 1995 по 2013 годы Региональный музей Северного Приладожья эпизодически проводил экскурсии для туристов и студентов. Объект находится на территории национального парка «Ладожские шхеры» (с 2019 г.).

3. Техногенно-природный комплекс выработки «сердобольских»                              гранитов «Руотсенкаллио-3»

1. Место расположения:

Выработка расположена на юго-восточном склоне горы Руотсенкаллио, в 400 м к юго-востоку от выработок «Руотсенкаллио-2», в 250 м от восточного берега острова Тулолансаари. Координаты (2013 г.): 61040,979 с.ш., 30055,969 в.д. (центр карьера); 61040,986 с.ш., 30055, 933 в.д. (западный забой).

2. Краткая историческая справка:

В данной выработке преимущественно в XIX веке буроклиновым (возможно и буровзрывным) способом добывали блоки «сердобольских» гранитов для строительства и украшения петербургских зданий и изготовления памятников. В начале XX века данная ломка была заброшена. Камень стаскивали к берегу по брусьям, грузили на парусные суда и отправляли в столицу. Выработка обнаружена и первично изучена Борисовым И.В. в 1995 году.

3. Описание современного состояния выработки:

Выработка имеет вид полутраншеи размером (2-26)х(75-85)х(2-3) м, пройденной  вдоль простирания сельги,  нижней части крутого склона скалы. Очертания каменоломни сложные, что определяется природной трещиноватостью массива на участке разработки. Преобладают трещины: 1. азимут простирания 3550, падение на  юго-восток, угол  падения 85-900; 2. азимут простирания 3000, падение на юго-запад, падение крутое.   Менее развиты трещины: 1. азимут простирания 255-2650 , падение на юго-восток, угол падения 700 ; 2.  азимут простирания 2850, падение на юго-запад, угол падения 650.  Направление фронта работ – западное, поэтому с востока, в сторону озера, карьер открыт.  Высота  стен  (уступов) каменоломни достигает 2-3 м. Объем выработки – до 2000 м3.

Сырьём для  разработки служили светло-серые, среднезернистые, массивные, слабо огнейсованные, трещиноватые плагиограниты (сердобольские граниты). При добыче выламывались блоки трапецеидальной, стелообразной, кубовидной и плитчатой форм.

Рабочая площадка каменоломни завалена околом и некондиционными блоками. В южной части карьера лежат блоки гранита размером: 1.8х0.75х0.4 м (стелообразная форма); 1.0х1.5х1.8 м (почти параллелепипед); 1.1х1.0х0.5 м; 2.0х1.0х1.0 м и др.

В северной части карьера, где глубина врезки в массив составляет всего 3-10 м, в навалах окола перед уступами (азимут простирания 325-3550 ) встречены блоки размером: 1.2х0.7х0.3 м (форма стелы с основанием 0.3 м); 1.0х1.1х1.0 м; 1.5х0.7х0.8 м (стела с основанием 0.8 м и острой вершиной) и др.

На блоках сохранились следы шпуров диаметром 22-25 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии до 10-20 см друг от друга. На одном блоке видны следы шпуров диаметром 22 мм, длиной 1.1-1.2 м, на расстоянии 12-15 см, на другом –  следы шпуров, пробуренных в двух взаимно перпендикулярных направлениях диаметром 25 мм, длиной 0.7-0.8 м, на расстоянии 10 см; на третьем – также двух направлений диаметром 25 мм, длиной 0.55 м, на расстоянии – от 10-12 до 18 см; на четвертом – след шпура диаметром 50 мм, длиной 0.9 м и др.

4. Назначение объекта:

Данная выработка представляет интерес как памятник горно-индустриального наследия (с 2000 г.), уникальный техногенно-природный комплекс. Каменоломня включена в состав проектируемого «Геолого-ландшафтного парка «Тулолансаари», подлежит частичной музеефикации. Объект с 2019 года входит в состав национального парка «Ладожские шхеры».

4. Техногенно-природный комплекс каменоломни                                                     кварцитов и кварцито-песчаников «Руотсенкаллио-4»

1. Место расположения:

Объект расположен в восточной части острова Тулолансаари, к юго-востоку от вершины горы Руотсенкаллио, в 50-100 м от берега. Известно две выработки, вскрывших горизонты кварцито-песчаников и кварцитов. Наиболее интересна для музеефикации и экспонирования та выработка, что ближе к берегу, в 40-50 м от него. Координаты                            (2013 г.): 61041,004 с.ш., 30056, 029 в.д. Выработки можно найти по невысоким грядам отвалов окола и некондиционных блоков, вытянутым до самого берега. Обнаружены и первично изучены Борисовым И.В. в 1995 году.

2. Краткая историческая справка:

Еще профессор Борисов П.А в 1963 году упоминал, что на берегу острова Тулолансаари, напротив Ляскеля (Хийденселька), известна старая ломка темно-серого, почти черного слюдистого кварцита. Здесь добывали уступами блоки и плиты размером до 2х1.5х0.6 м (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии. Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.).

Описываемая выработка, возможно, не была известна Борисову П.А. В ней в конце XIX – первой трети XX веков буроклиновым способом добывали блоки размером в среднем: 0.6х0.9х1.1 м, 0.2х0.45х2 м и др. для строительных целей и изготовления надгробий.  Камень вывозили по траншее к устью выработки, стаскивали к берегу, где шла их погрузка на суда. Кварцитовые блоки и плиты могли вывозить в Санкт-Петербург под видом знаменитого тогда «сердобольского» гранита. Внешне темно окрашенный кварцит и собственно сердобольские граниты Тулолансаари очень схожи – по окраске, структуре, текстуре, прочности. Об этом писал в своё время Андреев А.П. (Андреев А.П. Ладожское озеро. СПб., 1875).

2.Описание геологии и современного состояния выработки:

В плане выработка имеет вид траншеи шириной 6-8 м, глубиной 1-2.5 м, вытянутой почти на север (азимут простирания 3550) почти на 40 м. Выработка пройдена вдоль относительно полого склона горы. Объем траншеи до 500-550м3, сохранность хорошая. Высота бортов траншеи увеличивается в южном направлении, в сторону забоя. Окол и некондиционные блоки оттаскивали в восточном направлении от забоя, а также через брешь в северной части выработки.

Разработке подлежал пласт «сливных» массивных слюдистых (биотитовых) кварцито-песчаников и кварцитов мощностью до 6 м, залегающий среди рассланцованных и сульфидизированных слюдистых кварцито-песчаников Ладожской серии. Местами продуктивный горизонт сложен практически слюдистыми кварцитами. Структура породы гранобластовая. Состав, видимо, аналогичен составу породы, выламываемой в другой выработке, о которой говорит Борисов П.А. (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии. Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.):  кварц – 70-75%, плагиоклаз – 5%, биотит-20-25%, серицит, эпидот, апатит, рудный минерал.

В юго-западной части траншеи хорошо просматривается контакт разрабатывавшихся массивных, темно-серых кварцитов и кварцито-песчаников с непригодными, более мягкими рассланцованными слюдистыми кварцито-песчаниками. Залегание пород здесь следующее: азимут простирания слоев 3500, падение на юго-запад под углом 400 . Контакт местами тектонизирован. Близкие значения имеют замеры трещиноватости в зоне контакта продуктивного горизонта с вмещающими породами: азимут простирания трещин 3450 , падение на юго-запад, но под более крутым углом (70-80). Стены (борта) выработки простираются в направлении 3550 . Ясно, что форма выработки, направление движения забоя определялись элементами залегания продуктивного горизонта, геологией участка в целом. Восточный контакт продуктивного горизонта с вмещающими породами (кварцито-песчаниками) не установлен.

В южной части траншеи добыча камня осуществлялась двумя горизонтами – хорошо виден нижний уступ высотой 1.8 м. Но здесь выработка завалена очень крупными глыбами породы, объёмом до 6-12 м3 .

Замеры трещиноватости в обнажениях выработки позволили выявить следующую систему трещин: 1. азимут простирания 340-3500, падение на юго-запад, угол падения 70-800 ; 2. азимут простирания 3150 , падение на юго-запад, угол падения 50-600 ; 3. азимут простирания  2900 , падение на юго-запад; 4. азимут простирания 3550 , падение на восток, угол падения 700 .

В многочисленных некондиционных блоках, разложенных вдоль бортов траншеи и  на берегу, сохранились следы бурения шпуров диаметром 22-27 мм, расположенных на расстоянии 6-8 см друг от друга. Шпуры пробурены в перпендикулярных друг другу плоскостях.

В южной части траншеи, в одном из блоков песчаника видна пегматитовая жилка с вкраплениями кальцита и красивого зеленого апатита.

3. Назначение объекта:

Выработка «Руотсенкаллио-4» сравнительно легко доступна для осмотра. Тропа на гору Руотсенкаллио к ломкам «сердобольских» гранитов проходит рядом с описываемым объектом. Данная выработка является памятником индустриальной культуры (с 1998 г.) и подлежит музеефикации в границах проектируемого «геолого-ландшафтного парка «Тулолансаари». С 2019 года объект входит в состав национального парка «Ладожские шхеры».

5. Техногенно-природный комплекс выработок «сердобольских»                          гранитов «Руотсенкаллио-5»

1. Место расположения и краткая история:

Выработки расположены в 400 м на юго-восток от каменоломни «Руотсенкаллио-1», на вершине с отметкой +86.5 м. Здесь в XIX веке осуществлялись небольшие, большей частью разведочные, выломки монолитов буроклиновым способом. Сохранились блоки до 1 м3 . Трещиноватость в массиве средняя, расстояние между трещинами 0.75 -1.5 м (до 2 м). Изредка здесь выходили блоки до 2 м3 и более (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии. Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.).  Некоторые выработки комплекса посещались Борисовым И.В. в 1995 году.

2. Краткое описание геологии и современного состояния выработки:

На участке обнажаются светло-серые мелкозернистые огнейсованные плагиограниты (сердобольские граниты). Азимут простирания гнейсовидности 650 , угол падения 55-600 . Выработки имеют очень небольшие размеры, нечеткую конфигурацию, и хаотически разбросаны на пологом склоне и вершине скалы.

3. Назначение объекта:

Выработки не представляют особого научного и эстетического интереса. Они расположены далеко от основного маршрута. Тем не менее, здесь необходимо провести дополнительные исследования.

6. Техногенно-природный комплекс группы выработок

«сердобольских» гранитов «Мустиккамяки»

1. Место расположения:

Данные выработки расположены в центральной части острова Тулолансаари, на западном склоне горы Мустиккамяки, недалеко от ее вершины (отметка + 86.7 м) и в подножье горы.

2. Краткая историческая справка:

Выработки были пройдены во второй половине XIX – начале XX веков с целью разведки и добычи строительного камня – сердобольских гранитов. В верхней части горы выработки, вероятно,  не имели промышленных масштабов, а были «пробными», а те, что пройдены в подножье горы, могли давать блоки для строительства и изготовления надгробий. Участок изучался геологами в 1950-1970-е годы, особенно детально в 1984 году Рылеевым А.В. Осмотрен Борисовым И.В. в 1995 году.

3. Описание геологии и современного состояния выработок:

По данным Рылеева А.В., в верхней части горы, вблизи вершины, расположены мелкие выработки площадью до 200 м2 , у подножья горы – более крупные выработки площадью до 400 м2  и глубиной 2-3 м. Выработки вскрывают один верхний горизонт гранитов и только в наиболее крупных карьерах разрабатывалось по 2-3 пласта.

Расстояние между трещинами 1.6-9.6 м. Удельная трещиноватость: на 100 м2 – 0.84 м/м2 , но диагональные трещины разбивают породу на клиновидные глыбы.

На участке обнажаются плагиограниты (сердобольские граниты) повышенной и неправильной трещиноватости. Структура гранитовая. Минеральный состав: плагиоклаз – 33-41%, кварц – 24-42%, микроклин – 6%, биотит-11-24%, амфибол – 4-8% (Рылеев А.В. и др. Изучение минерально-сырьевых ресурсов каменных строительных материалов Карелии. Институт геологии КНЦ РАН, Петрозаводск, 1984 г.).

4. Назначение объекта:

Выработки недостаточно изучены, чтобы оценить их значимость для науки и туризма. Отрицательным фактором является значительная удаленность выработок от туристического маршрута и берега острова. Вероятнее всего, данный объект не будет подлежать музеефицикации и экспонированию. Требуется проведение дополнительных геолого-ландшафтных исследований.

7. Техногенно-природные комплексы выработок кварцитов и                               кварцито-песчаников  «Суури Тулола»

1. Место расположения:

Две выработки кварцито-песчаников и кварцитов «Суури-Тулола-1» и «Суури Тулола-2» расположены к югу от быв. деревни Суури Тулола на западном склоне невысокой горы, в лесу, в 20-30 м друг от друга (гора к западу от Кианмяки и к северу от Ристимяки).

2. Краткая историческая справка:

В конце XIX – первой трети XX веках. в этих выработках ломали на бут и блоки кварцито-песчаники и кварциты, которые применялись для местного строительства на острове Тулолансаари, а также вывозились для строительных целей в Санкт - Петербург и Сортавала. Возможно, что эти кварциты тоже ошибочно принимались за тёмную разновидность сердобольских гранитов. Вероятно, что именно здесь Михаил Овечкин (местный предприниматель, владелец каменоломен) ломал камень. Выработки были обнаружены и первично изучены в 1993 году Борисовым И.В. во время экспедиции.

3. Описание современного состояния выработок:

Выработка «Суури Тулола-1» пройдена вкрест простирания относительно пологого склона скалы и представляет собой траншею трапецеидальной (изометричной) в плане формы, размером (8-15)х17х(1,5-2)м. Объём выработки 200-250 м3. Рабочая площадка наклонена в сторону падения склона, на запад, и завалена околом. Стена забоя в северной части выработки покрыта ржавыми подтёками, образовавшимися за счёт выветривания сульфидизированных пород, и наклонена внутрь массива под углом 700.

Разрабатывавшаяся порода представляет собой тёмно-серые мелкозернистые слюдистые кварцито-песчаники и кварциты умеренной трещиноватости. В породе встречаются беловато-серые кварцевые прожилки. Азимуты простирания основных трещин отдельности, определяющих границы выработки следующие: 200 , 300 , 3000 . В уступе встречен след шпура диаметром 50 мм. В лежащих на дне выработке блоках отмечаются следы шпуров диаметром 15-17 мм, расположенные «в строчку» на расстоянии 10-20 см друг от друга.

Выработка «Суури Тулола-2» расположена в 20-30 м от предыдущей к северу и ниже по склону. Она представляет собой траншею, пройденную вкрест простирания склона скалы, от самой подошвы скалы вверх. Каменоломня  длиной 20 м, шириной от 6 м (внизу) до 10-12 м (вверху, в забое), глубиной от 0.5 м (внизу) до 2.5 м (вверху). Объём выработки – 100-120 м3. Рабочая площадка (подошва) траншеи сильно наклонена в сторону падения склона. Следы шпуров не сохранились.

4. Назначение объекта:

Данные выработки представляют определенный интерес для краеведения и науки, но являются «рядовыми», поскольку расположены далеко от туристических маршрутов, в труднодоступной местности, незначительны по размеру, а их история деятельности совершенно неизвестна. Требуется проведение дополнительных исследований. Тем не менее, эти выработки можно показывать во время экскурсии «По тропе Н. Рериха». Н.К. Рерих жил в этих местах, в доме купца А. Баринова, в 1918 году. А Баринов  в свое время владел несколькими каменоломнями «сердобольских» гранитов на острове Тулолансаари, добывал этот гранит и изготавливал из него в своей камнерезной мастерской в Санкт-Петербурге изящные постаменты памятников и надгробия (постаменты памятников А.С. Пушкину в Москве, Петру I в Санкт-Петербурге, надгробия в Александро-Невской лавре и т.д.).

II.  Техногенно-природные комплексы северо-западной части

острова Тулолансаари, к северу от мыса Уйтонниеми

Общие сведения:

В северо-западной части острова Тулолансаари, к северу от мыса Уйтонниеми (от маяка), вдоль высоких и крутых береговых скал, на протяжении 500-600 м прерывистой цепочкой вытянулись небольшие горные выработки, в которых в конце XIX - начале XX веков для строительных целей и изготовления памятников добывали блоки мелко-среднезернистых тёмно-серых, почти чёрных, массивных и слаборассланцованных биотитовых амфиболитов. Размеры блоков достигали: 1х1х2 м (Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии. Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.). На всем протяжении берегового склона, изъеденного мелкими выработками, выделяется несколько наиболее заметных каменоломен. Выработки были обнаружены и изучены Борисовым И.В. в 1993 году. С 2019 года выработки входят в состав национального парка «Ладожские шхеры».

1. Техногенно-природный комплекс выработок амфиболитов «Уйтонниеми-1»

1. Место расположения:

80-100 м на север от маяка на мысе Уйтонниеми

2. Краткое описание:

В верхней части берегового массива, на площади 20х20 м2 отмечается группа мелких, неясных очертаний выработок площадью до 10 м2, глубиной – 0,5-1 м. Территория завалена околом. Один блок в массиве достигает длины 2 м, мощности 1.1 м. На его поверхности – следы 30 шпуров диаметром 20 мм, расположенных на расстоянии всего 5 см друг от друга. В отвале – блоки разных размеров, один из них – длиной 0.8 м. В последнем сохранились следы шпуров диаметром 20 мм, пробуренных «в строчку» на расстоянии 5 см друг от друга, в количестве 9 штук.

2. Техногенно-природный комплекс выработки амфиболитов «Уйтонниеми-2»

1. Место расположения:

150 м на север от маяка на мысе Уйтонниеми, в верхней части берегового склона.

2. Краткая историческая справка:

Как и в других выработках «Уйтонниеми», здесь в конце XIX века-1930-е годы буроклиновым способом добывали блоки мелкозернистых тёмно-серых биотитовых амфиболитов. По данным геологического отчета 1954 года, в этой выработке (по Отчёту, карьер № 3) получали блоки размером до 2х2.5х1.25 м (Отчёт о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 году на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье, 1954).

3. Описание современного состояния выработки:

Выработка представляет собой полутраншею максимальной длиной 16-18 м, шириной 6-7 м, глубиной 1.5-3 м, пройденную в крайней верхней части крутого берегового склона (в месте изгиба рельефа), вдоль простирания сельги. Объём – до 150 м3. В плане выработка имеет форму трапеции, вытянутой на север-северо-запад. По линии забоя длина уступа составляет 6-7 м, а на «выходе», с западной стороны, длина выработки увеличивается до 16-18 м.

Чётко виден «забойный» («главный») уступ выработки высотой до 3-3.5 м. В нём подготовлен к отрыву блок высотой более 2 м (нижняя часть его не видна). Его ширина по верху - более 2 м, а по низу – всего 0.7-0.9 м из-за скола по трещине.  На обращенной к озеру внешней грани блока видны следы 29 шпуров диаметром 20 мм, пробуренных на расстоянии 5 см друг от друга. Шпуры пройдены вертикально, с небольшими отклонениями, на глубину до 1.3-1.4 м, что составляет 2/3 – 1/2 высоты добычного уступа. В стене уступа встречен след вертикального шпура диаметром 30 мм. Выше уступа хорошо просматривается зачищенная кровля скального массива, на которой растут высокие сосны.

«Боковые» уступы выработки прошли по зонам трещиноватости. В целом, трещиноватость в районе выработки умеренная, среднее расстояние между крутопадающими трещинами 1 – 2 м. Амфиболиты рассланцованы (азимут простирания сланцеватости 3500 , падение на восток под углом 45-550 ).

В северной части выработки, где выклинивается «боковой» уступ, расположена пегматитовая жила (азимут простирания 2800 , длина 2 м, мощность 20-40 см).

Рабочая площадка (подошва) – практически горизонтальная, с незначительным уклоном к обрыву. На площадке лежит блок, слегка обработанный. Площадка обрывается почти 3-х метровым природным уступом, за которым до самого берега озера тянется шлейф из окола и некондиционных блоков различных размеров и форм. Преобладают плитчатые формы. По-видимому, добытые в каменоломне блоки стаскивали к берегу, до которого менее 100 м,  с помощью лебёдок и затем уже грузили на суда.

4. Назначение объекта:

Выработка «Уйтонниеми-2» представляет большой интерес для краеведения и истории горного дела региона, т.к. обладает чёткими границами, яркими горно-техническими характеристиками. Тем не менее, эта выработка удалена от туристических маршрутов, имеет небольшие размеры, труднодоступна (расположена на высоком крутом склоне). Выработка может посещаться туристами.

Далее на север, вдоль скал, наблюдаются формы рельефа, отдаленно напоминающие уступы выработок – ступени высотой до 2-2.5 м. На них нет следов шпуров. Рядом нет окола. Поверхность уступов выветрелая. Очевидно, это природные образования, не связанные с разработкой камня.

Еще дальше на север, у самого берега – бараний лоб. Он сложен гнейсо-гранитами, в которых наблюдается 20-метровая зона с кварцевыми и пегматитовыми жилами (азимут простирания 3300 , падение на северо-запад). Кварц образует блоки светло-серого, серого цвета с гнёздами биотита. Встречаются также жилы кварца линзообразной, гнездообразной форм длиной от нескольких десятков см до 2 м, мощностью до 10 см, падающих на восток. Встречается кварц розовый. Есть небольшие поверхностные выработки.

3. Техногенно-природный комплекс выработок амфиболитов «Уйтонниеми-3»

1. Место расположения:

Группа выработок расположена в 300 м к северу от маяка на мысу Уйтонниеми, в верхней части крутого берегового склона.

2. Краткое описание выработок:

На площади 100х40 м отмечается три выработки амфиболитов, в которых добывали блоки для строительства и изготовления памятников.

Выработка «Уйтонниеми-3а» (южная) представляет собой полутраншею размером 15х(12-22)х(1.5-4.5)м. Объём 450-500 м3. Есть следы шпуров диаметром 22 мм на расстоянии 5-10 см друг от друга, диаметром 30 мм и 40 мм. Сохранились отвалы окола.

Согласно геологического отчета за 1954 год, в этой выработке лежат добытые финнами блоки размером: 2.6х1.4х1.2 м и 4.0х0.7х1.4 м (Отчёт о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 году на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье, 1954).

Выработка «Уйтонниеми-3б» (центральная) расположена в 25 м на север от предыдущей выработки и представляет собой полутраншею размером (1.5-4)х30 (?)х (2-4) м. Объём выработки трудно определить из-за нечётких границ. Следы шпуров не обнаружены.

Выработка «Уйтонниеми-3в» (северная) расположена в 20 м на север от предыдущей выработки и представляет собой полутраншею размером (1-2)х15х(1.5-2.5) м.  Объём выработки точно не определён. Следы шпуров не установлены.

3. Назначение объекта:

Комплекс указанных выработок представляет значительный интерес для краеведения, истории горного дела, туризма. Объект расположен относительно удобно: рядом проходит водный туристический маршрут, поэтому может посещаться туристами. Выработки могут посещаться туристами.

4. Техногенно-природный комплекс выработки амфиболитов «Уйтонниеми-4»

1. Место расположения:

Выработка расположена в 500-600 м к северу от маяка на мысу Уйтонниеми, в верхней части крутого берегового склона.

2. Краткое описание выработки:

Выработка представляет собой полутраншею размером (15-20)х30х(3-6)м, пройденную в верхней части скалы, как и все остальные выработки. Объем выработки – 1500-2000 м3. Границы каменоломни нечёткие и достаточно сложные. Отмечается не менее 3-х добычных уступов высотой по 1.5-2.5 м. Истинное число уступов определить трудно, т.к. пространство каменоломни сильно завалено околом и блоками размером до 1х1х2 м и менее. В стенках уступов – следы вертикальных шпуров диаметром примерно 27 мм, пробуренных на расстоянии 10-15 см друг от друга. На кусках окола - следы шпуров диаметром 22 мм, расположенных «в строчку» на расстоянии 8-10 см, 15-17 см друг от друга.

По отчету 1954 года, в этой выработке финны добывали блоки мелко-среднезернистых темно-серых, до черного биотитовых амфиболитов размером до 1х1х2 м, которые могли ошибочно приниматься за тёмную разновидность сердобольских гранитов (Отчет, 1954). По данным того же отчета, трещиноватость в выработке следующая: 1. азимут простирания 2100 , падение запад-северо-запад, угол падения 800 ; 2. азимут простирания 1200, падение на северо-восток, угол падения 60-800 ; 3. азимут простирания 3600 , падение на восток, угол падения 450. Сланцеватость амфиболитов: азимут простирания 3600 , падение на восток под углом 450 .

3. Назначение объекта:

Данная выработка представляет значительный интерес для краеведения, истории горного дела. Но эта выработка, несмотря на свои большие размеры и относительно легкую доступность, не может посещаться туристами, т.к. значительно завалена околом и блоками.

От описанной выработки далее на север вдоль берегового склона встречаются мелкие, слабо заметные выработки амфиболитов, без четких уступов. В добытых кусках камня сохранились следы шпуров диаметром 22 мм, на расстоянии 5-20 см друг от друга.

Мелкие выработки амфиболитов есть на мысу, в самой северной части полуострова, в 1 км к северу от мыса Уйтонниеми. Эти выработки уходят на 6-7 м перпендикулярно пологому склону, при ширине 3-5 м и глубине до 1 м. Границы каменоломен весьма нечеткие, расплывчатые. Выработки располагаются на расстоянии 2-5 м друг от друга.

Литература:

1. Алопеус С. Краткое описание мраморных и других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии. С-Пб., 1787.

2. Андреев А.П. Ладожское озеро. СПб., 1875 г.

3. Борисов П.А. Каменные строительные материалы Карелии». Карельский филиал Академии наук СССР. Петрозаводск, 1963 г.

4.  Борисов И.В., Васильева Т.И. Исследования о. Тулолансаари, 1995 г.

5. Борисов И.В. Техногенно-природные и культурные ландшафты острова Тулолансаари. История поселений острова. 2007 г. Архив РМСП.

6. Булах А.Г., Борисов И.В., Гавриленко В.В., Панова Е.Г. Каменное убранство Петербурга. Книга путешествий. Изд-во «Сударыня», СПб, 2002, 2004.

7. Борисов И.В. «Каменное ожерелье Ладоги», СПб., 2010, 2015 гг.

8. Булах А.Г., Абакумова Н.Б. Каменное убранство центра Ленинграда. Ленинградский университет, 1987 г.

9.  Борисов И.В. Остров Тулолансаари // журнал «Ладожские острова», СПб, 2017 (?)

10. Борисов И.В. Каменоломни острова Тулолансаари // Дорога горных промыслов. Институт геологии КНЦ РАН, Петрозаводск, 2014 г.

11. Зискинд М.С. Декоративно-облицовочные камни. Москва «Недра», 1989 г.

12. Информационный отчет о проведенных геологических исследованиях для Сортавальского дробильно-сортировочного завода, «Оргстройниипроект», 1978 г.

13. Каменоломни  сердобольского гранита  //  Инженерный журнал, 1885 г., № 6,7, стр. 87.

14. Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому, СПб, 1792 г., 1812 г.

15. Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах, проведенных в 1954 г. на облицовочные граниты в Северо-Западном Приладожье.

16. Пудовкин В.Г. Сердобольский гранит // «Природа». Мурманское книжное издательство, 1985 г.

17. Рылеев А.В. и др. Изучение минерально-сырьевых ресурсов каменных строительных материалов Карелии. Институт геологии КНЦ РАН, Петрозаводск, 1984 г.