Техногенно-природные  комплекс

выработок гранито-гнейсов «Финское кладбище»

Борисов И.В., 2022 г.

1. Место расположения и краткая история:

Выработки комплекса «Финское кладбище» расположены в периферийной части «Старого финского кладбища» гор. Сортавала, со стороны ул. Дружбы Народов. Данные выработки были пройдены финнами в конце XIX – первой трети XX вв. с целью добычи бутового камня и небольших блоков для строительства в северной части города. Вероятно, этот камень также шел на кладку каменной ограды по периметру кладбища. Добыча осуществлялась буроклиновым способом. Выработки изучались Борисовым И.В. в 1995-1997, 2012, 2022 гг.

1. Выработка гранито-гнейсов «Финское кладбище-1»

Расположена в юго-западной части «Финского кладбища», у каменной ограды, в нескольких метрах от ул. Дружбы Народов.  Координаты (2012 г.): 61042,782/с.ш., 30041,657/в.д.

Выработка пройдена в западной части небольшого скального выхода и представляет собой полутраншею размером (4-6)х15х(0.5-1.3), пройденную на пологом склоне возвышенности. Следов шпуров нет.  Объем выработки: 35 м3 - 40 м3.

Добычной уступ ориентирован по азимуту 800 (северо-восток), согласно простиранию трещин отдельности. Также отмечаются трещины: 1. азимут простирания 300, падение вертикальное; 2. азимут простирания 3200, падение юго-западное, под углом 850; 3. пластовые трещины субгоризонтальные. Длина уступа 15 м, высота 0.5-1.3 м.

В выработке обнажаются меланократовые темно-серые и розовато-серые гранито-гнейсы с порфиробластами микроклина. Рядовой объект, но наиболее хорошо заметный среди остальных выработок комплекса.

2. Выработка гранито-гнейсов «Финское кладбище-2»

Расположена в 150 м на север от выработки «Финское кладбище-1», у ограды, рядом с воротами. Координаты (2012): 61042,839/с.ш. 30041,615/в.д.

Выработка плохо заметна в рельефе. Общая площадь, затронутая горными работами составляет 18х10 м. Каменоломня имеет вид траншеи размером 4-6)х10х(0.4-0.7). Глубина отработки камня – в среднем 0.5 м, максимум 1 м. Заметно несколько уступчиков высотой 0.5 м (максимум 1 м), ориентированных по азимуту 3500 и 300. Отмечены трещины отдельности (азимут простирания 700, падение на юго-восток, угол падения 700).

Следов шпуров нет. Объем выработки  до 20 м3. Рядовой объект.

3. Выработка «Финское кладбище-3»

Расположена в 150 м на восток от выработки «Финское кладбище-2», в глубине территории кладбища, на пологом склоне возвышенности. Координаты (2012 г.): 61042,829/с.ш. 30041,707/в.д.

Здесь финны «точечно» разбирали на плиты и бут верхний «слой» скалы, сложенной темно-серыми гранито-гнейсами (мигматитами). На площади 40х40 м м отмечается группа «точечных» выработок неясных очертаний глубиной 0.5-1 м, пройденных на относительно пологом склоне скалы. Видны мелкие выемки, небольшие уступчики длиной 1-3 м, высотой 0.5-1 м.  Следов шпуров нет. Объем  менее 50 м3. Возможно, что площадь выработок значительно больше, чем установлено. Рядовой объект.

4. Выработка «Финское кладбище-4»

Расположена в северо-западном углу территории «Финского кладбища», напротив быв. КЭЧ, в 30 м от каменной ограды, на вершине скальной возвышенности. Координаты (2012 г.): 61042,881/с.ш. 30041,603/в.д.

Выработка представляет собой полутраншею размером (3-6)х12х0.5 м. Уступ  длиной 13 м и высотой 0.5 м ориентирован по азимуту 3550, что совпадает с простиранием природных трещин (азимут 3600, падение на запад, субвертикальное). Также отмечаются трещины: 1. азимут простирания 3150, падение вертикальное; 2. азимут простирания 2800, падение на северо-восток, угол падения 850; 3. пластовая трещина – азимут простирания 400, падение на юго-восток, угол падения 850. В уступе заметен след шпура диаметром 25 мм. Объем выработки менее 20 м3.

В каменоломне обнажаются гранито-гнейсы (мигматиты), развитые по сланцам и гнейсам Ладожской серии. В гнейсах наблюдаются порфиробласты микроклина. Хорошо заметна гнейсовидность (азимут простирания 3600, падение на восток, угол падения 150). Рядовой объект.

5. Выработка «Финское кладбище-5»

1. Место расположения:

Расположена напротив выработки «Финское кладбище-1», через дорогу, на вершине скального выхода. Координаты (2012, 2022 г.): 61042,784/с.ш. 30041,635/в.д.

Здесь в конце XIX – начале XX века финны добывали для строительных нужд блоки светло-розовых и темно-серых гранито-гнейсов правильных форм размером (1х0.5х0.5) м и менее, а также бут и щебень.

2. Описание выработки:

Выработка представляет собой полутраншею размером (6-10)х14х(0.5-1.8) м, пройденную на вершине плоской скалы. На уступах сохранились следы вертикальных шпуров диаметром 25 мм и реже 50 мм. Объем выработки около 90 м3.

Заметны уступы длиной 6-8 м, высотой 0.5-1.5 м различных направлений, а также техногенные площадки овальной в плане формы глубиной 0.5-0.7 м и площадью от 10-20 до 50-100 м2.

Направление уступов в южной части выработки совпадает с трещинами отдельности:  1. азимут простирания 75-800, падение на северо-запад, угол падения 750 ; 2. азимут простирания 2900 , падение на северо-восток, угол падения 850. Значительно реже встречаются трещины простиранием 10-200 и 310-3200. Хорошо выражены пластовые трещины (азимут простирания 200, падение на юго-восток, угол падения менее 15-50). Также иногда видны новообразованные трещины. Уступы в южной части выработки идут в 2-3 ряда, и имеют высоту 0.5-1 м.

Судя по трещиноватости, размеры добываемых блоков были незначительными: 0.5х0.5х1 м, 0.5х1х1 м и т.д., и неправильной параллелепипедальной формы.

В выработке и ее окрестностях обнажаются полосчатые гранито-гнейсы (мигматиты), образовавшиеся по гнейсам и сланцам Ладожской серии. Лейкосома представлена светло-розовыми, тонко-среднезернистыми аплитами с тонкими кварцевыми выделениями (азимут простирания 3350, падение на юго-запад, угол падения 10-150). Палеосома представлена биотитовыми гнейсами темно-серой окраски с порфиробластами темно-красного микроклина. Мощность слоев палеосомы – 10-30 см. Визуально лейкосомы больше. Азимут простирания полосчатости 100, падение на северо-запад, угол падения – 150; в западной части выработки – соответственно 3600, восток, менее 50.

Часто в породе встречаются жилы молочно-белого кварца, залечивающие трещины: 1. азимут простирания 2900, падение на северо-восток, угол падения 800; азимут простирания 300; 2. падение на юго-восток, угол падения 850; 3. азимут простирания 2800, падение вертикальное и другие. Мощность жил изменяется от 10 см до 40 см, длина – 1-2 м.

В южной части выработки, в целике, обнажается дайка мощностью 20 см основной породы, измененной метаморфизмом до темно-зеленого тонкозернистого амфиболита.  Она прослежена на 10 м, и далее отмечается еще несколько метров с перерывами. Азимут простирание дайки 3600, падение на запад, угол падения 600. Приконтактовые части дайки рассланцованы. В дайке отмечаются три  жилки с аплитовым заполнением (азимут простирание 2900, падение вертикальное). По дайке поперек ее простирания произошло тектоническое смещение с амплитудой 5-7 см.

3. Назначение объекта:

Выработка, несомненно представляет интерес для истории горного дела. В 2021-2022 годах  эта интересная каменоломня, к сожалению, попала  в зону частного строительства, и, по-видимому будет утрачена как объект показа.

.

Литература, научные справки:

1. Борисов И.В. Географические основы сохранения и рационального использования уникальных техногенно-природных комплексов Северного Приладожья //Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук, СПб., 2007 г.

2. Горные выработки кристаллических полезных ископаемых города Сортавала и ближайших окрестностей 1870-1930-х годов в структуре современного ландшафта // Материалы V Международной конференции «Геология в школе и ВУЗе: Геология и цивилизация», МК ГШВ, РГПУ им. А.И. Герцена, Издательство «Эпиграф», СПб, 2007 г., С. 99 – 104.

3. Разработки природного камня для города Сортавала и прилегающих к нему селений (1870-1930-е годы) // Материалы V Международной конференции «Геология в школе и ВУЗе: Геология и цивилизация», МК ГШВ, РГПУ им. А.И. Герцена, Издательство «Эпиграф», СПб, 2007 г., С. 104-109.

4. Борисов И.В. Научная справка «Техногенно-природные ландшафты  выработок гранито-гнейсов «Финское кладбище». Архив РМСП