Техногенно-природный комплекс выработки кварца и микроклина «Нуоланниеми»

Борисов И.В., 2023 г.

1. Место расположения:

Выработка кварца и микроклина (полевой шпат) «Нуоланниеми» расположена в Питкярантском районе, в 4.5 км к юго-западу от пос. Койриноя, в южной части пол-ва Нуоланниеми, у южной границы дачного кооператива. Координаты: 610 37.126/ с.ш., 310 22.320/ в.д.; 610 37.125/ с.ш., 310 22.326/ в.д; 610 37.131/ с.ш., 310 22.320/ в.д.; 610 37.143/ с.ш., 310 22.296/ в.д. Выработку впервые посетил и осмотрел Борисов И.В. вместе с Гурвич С.А. в 2010 году. Впоследствии выработка несколько раз посещалась как экскурсионный объект.

1. Краткая геологическая и историческая справка:

По данным известного в Карелии специалиста по пегматитам, геолога П.А. Борисова, на берегу п-ва Нуоланниеми (по фински Нуолайнниеми) в гнейсо-гранитах известно много мелких пегматитовых жил мощностью 2-5 м длиной 20-80 м и две более крупные жилы 200 х (2-15) м и 80 х 40 м. В строении жил слабо выделяются зоны: графического пегматита, пегматоидная и блоковая. В жилах имеются блоковые выделения кварца и полевого шпата, которые в прошлом разрабатывались как сырье для производства стекла и фарфора. Сохранились выработки кварца глубиной до 5 м и микроклина и кварца – глубиной 8-10 м. При разработке финны выбирали только мономинеральное сырье – кварц и микроклин, а пегматит оставляли в массиве, поэтому здесь сохранилось достаточно керамического сырья. В отвалах есть хороший грубозернистый, кусковой и графический пегматит (П.А. Борисов, 1948).

В литературе упоминается, что большая жила Нуоланниеми и жилы у дер. Хунтилла были выработаны финнами на кварц и микроклин на глубину соответственно 40 м и 18 м.

На финской карте 1933 года в южной части полуострова Нуоланниеми,  на  восточном склоне горы показана крупная выработка, а в 200 м к юго-западу от нее, на юго-восточном склоне той же горы – две сближенных выработки поменьше.

Вероятно, на полуострове Нуоланниеми  находилась та самая выработка, о которой сообщал озеровед А.П. Андреев в 1875 году. «Полевой шпат красный находится к северу от Питкярандо, на мысе Налганиеми, близ д. Койриноя. Залежь его в красном граните и местами он находится в довольно значительном количестве. Шпат рвется порохом и доставка его нетрудна. Его вывозится из Финляндии до 40000 пудов (640 тонн в год) и идет он на фарфоровую глину в Петербургских заводах, много также его отправляется в Москву» (А.П. Андреев. Ладожское озеро. Санкт-Петербург, 1875. С. 54).

В пегматитах полуострова Нуоланниеми финскими геологами были обнаружены коричневые выделения обручевита с реликтами колумбита, которые еще в 1928 году называли нуолаитами. Также в жиле Нуоланниеми встречаются черные вкрапления эвксенита и темно-коричневые с темно-зеленым оттенком вкрапления танталового бетафита. Все названные минералы объединены одним названием – виикит, который впервые в пегматитах Приладожья выделил геолог Рамзай еще в 1895 году.

Выработка «Нуоланниеми» пройдена в слабодифференцированной пегматитовой жиле, в которой отмечаются зоны: блокового кварца, пегматита графического и пегматоидного гранита. До настоящего времени на расстоянии 1-2 м от краев выработки прослеживается пегматит, за которым начинается вмещающая порода – розовато-красный гнейсо-гранит. В бортах траншеи видны гнезда блокового кварца, не до конца выработанные.

2. Современное описание выработки «Нуоланниеми»:

Выработка кварца и микроклина «Нуоланниеми» представляет собой разорванную в центре траншею длиной 150 м, шириной 3-15 м, глубиной 15-36 м, пройденную практически поперек простирания склона скалы в субширотном направлении (азимут простирания выработки 1100, с вариациями 80-1400), местами  затопленную водой. Траншея начинается в подножье юго-восточного склона горы. Ширина устья достигает 18-20 м, высота уступов над уровнем воды – 6-10 м. Траншея постепенно сужается в северо-западном направлении, и в 40 м от устья ее ширина уменьшается до 5-6 м, но высота бортов над уровнем воды увеличивается до 15-18 м.

Азимут простирания бортов траншеи первые десятки метров от устья составляет 80-900, постепенно отклоняясь  до 1100 (в средней части) и 1450 (вблизи перемычки).   Таким образом, юго-восточная часть траншеи «Нуоланниеми» представляет собой небольшое «Нижнее озеро» глубиной, вероятно, от 3 м до 9 м (по данным местных дачников). Это «озеро» выходит за пределы собственно траншеи, заливая неглубокий котлован-траншею округлой формы площадью 20х25 м. Общие размеры «Нижнего озера» составляют: длина до 60 м, ширина от 3 м до 20-25 м, глубина от 1.5 м до 9 м.

В юго-восточном низком (до 0.5 м) борту «озера» пройдена дренажная канава шириной 1-1.5 м, глубиной до 1.3 м и длиной более 5 м. Вероятно, в прошлом она шла дальше. По этой канаве сбрасывались излишки воды из юго-восточной части траншеи. Сейчас в «озере» установлен насос для подачи поливочной воды в ближайшие домики дачного кооператива. С берега к месту крепления насоса ведет ветхий мосток длиной до 15 м. На северном низком берегу озерка имеется бетонный погреб (сарай).

Далее к северо-западу от «Нижнего озера» поперек траншеи проходит узкая (1.5-1 м) скальная перемычка (целик), возвышающаяся над водой в траншее на 0.5-1.5 м (61037,126/ с.ш., 310 22, 320/ в.д.). За перемычкой расположена выработка округлого в плане сечения размером 5 х 7 м, залитая водой, в которой лежат крупные бревна, очевидно, оставшиеся от крепи. Вероятно, это устье затопленной шахты-шурфа (№ 2), глубина которой может достигать 15-20 м. Общая высота «южного» борта траншеи в районе шахты достигает 18-20 м.

Далее к северо-западу от указанной шахты поперек траншеи идет мощная перемычка (целик) шириной 6 м, толщиной до 6 м и высотой до 10 м над уровнем воды в указанной шахте (61037, 125/ с.ш., 31022, 326/). В рельефе эта перемычка выражена неглубоким и коротким рвом глубиной до 1.5 м относительно  «северного» борта траншеи. «Южный» борт поднимается над перемычкой на 6-7 м. В этом борту в пегматитовой жиле хорошо видны блоки голубовато-серого и беловато-серого кварца размером 1-2 м, перемежающиеся с блоками розовато-красного микроклина размером несколько см – десятки см. Пегматитовая жила круто падает на северо-восток, поэтому «северный» борт траншеи в районе указанной шахты наклонен на северо-восток, т.е. имеет «отрицательный» уклон.

За перемычкой вновь глубина траншеи резко увеличивается. В этом месте выработка принимает вид воронкообразной полости, залитой водой, размером 6х10 м, вытянутой по простиранию траншеи. Юго-восточная часть полости уходит во внутрь пегматитовой жилы, принимая черты небольшого наклонного грота. Вероятно, здесь находится еще одна шахта-шурф (№ 1) крутонаклонного профиля. Возможная глубина выработки 20-25 м, в т.ч. от поверхности до воды 10 м и 10-15 м – под водой. Координаты – 610 37, 131/ с.ш., 310 22, 320/ в.д..

В районе шахты-шурфа № 1 на протяжении первых 25 м простирание бортов траншеи постепенно изменяется от 900 до 1150. Ширина траншеи на этом отрезке слабо уменьшается от 7.5 м до 4 м (по верху) и от 6 м до 2 -1.5 м (по низу). Глубина на этом участке – до 10-15 м. Дно траншеи ступеньками спускается на юго-восток в сторону шахты-шурфа № 1. На дне выработки местами выросли могучие ивы, кроны которых поднялись на несколько метров выше верхней бровки траншеи.

Замеры радиации по «северному» борту этой части траншеи показали разные значения; наибольшие достигли 81-94 мкр/час.

В 25-27 м от грота-шахты поперек траншеи наблюдается узкая скальная перемычка шириной менее 2-1.5 м и толщиной примерно столько же (610 37, 135/ с.ш., 310 22, 311/ в.д.). За этой перемычкой продолжающаяся траншея вновь затоплена водой. Это наиболее глубокая часть траншеи. От перемычки, подпирающей «Верхнее озеро», «южный» борт траншеи в общем сохраняет свое изначальное простирание (1100),  а «северный» первые 15 м отклоняется по азимуту 120-1400, что ведет к расширению траншеи от 5 м до 11 м (по верху). Координаты «северного» борта в самом широком месте траншеи на описываемом участке – 610 37, 143/ с.ш., 310 22, 296/ в.д.

Замеры радиации в этой части траншеи по ее «северному» борту на сравнительно коротком отрезке меняются от 33 до 80-87 мкр/час.

Далее «северный» борт траншеи вновь начинает приближаться к «южному», простираясь по азимуту от 1000 до 850, и через 16 м ширина траншеи уменьшается до 5 м. Оставшиеся 15 м простирание «северного» борта совпадает почти с простиранием «южного» (1100). Ширина выработки на этом отрезке уменьшается от 5 м до 2 м.

Размеры «Верхнего озера», заполнившего нижнюю часть траншеи в ее северо-западной части, следующие.  Длина по простиранию траншеи – 37-40 м, ширина – от 2 м до 8-8.5 м. Глубина от 5 м до 25 м и более. Высота бортов траншеи над «Верхним озером составляет 8-16 м (по «северному» борту) и 10-18 м (по «южному»), при этом высота бортов увеличивается  с юго-востока на северо-запад, к концу траншеи. Таким образом, общая глубина траншеи в районе «Верхнего озера» составляет 23 - 38 м, и это максимальные значения для всей траншеи «Нуоланниеми».

Не доходя 6 м до конца, глубина траншеи резко уменьшается с 15 м до 6 м. Последние 6 м траншея имеет ширину 2-3 м и глубину 3-6 м, уменьшающуюся к западу.

В 10 м к западу от конца траншеи, в скалу вбит шестигранный бур высотой 40 см  (61037,143/ с.ш., 31022,255/ в.д.). С запада от этого бура на расстоянии до 2 м просматривается техногенный уступ высотой до 1.5 м.

В 5-8 м к северо-западу от траншеи, вверх по склону, расположена разведочная выемка в скальной породе небольших размеров.

Выработка «Нуоланниеми» пройдена в кварцевой жиле, и конфигурация выработки определяется морфологией отработанной жилы. В бортах траншеи видны гнезда блокового кварца, не до конца выработанные.

К северу от выработки, на крутом склоне горы, вдоль простирания склона, вытянуты отвалы мелко- и среднеколотого кварца и розового шпата-микроклина. Объем отвалов здесь небольшой. Более крупные отвалы колотого кварца, шпата, пегматита расположены в заболоченной низине в 10-15 м к востоку-юго-востоку от «Нижнего озера» траншеи. Примерная площадь отвалов 60 х 50 м2, высота до 0.5 м, а может быть и больше, что трудно определить из-за густой, но сравнительно молодой растительности (березы, ива, редко ели) и дернового слоя.

К юго-востоку от траншеи в сторону Ладожского озера идет широкая тропа - бывшая дорога, по которой вывозили (выносили) колотый кварц и полевой шпат. Расстояние от начала траншеи до озера – около 300 м. На берегу Ладожского озера, где кончается тропа, и в прибрежной части, под водой много колотого кварца и полевого шпата – здесь было место погрузки сырья на суда.

Примерно в 70 м на юго-восток от «Нижнего озера» траншеи, за заболоченной низиной, начинается невысокая скальная гряда, сложенная амфиболовыми сланцами, падающими на юго-восток.

3. Назначение объекта

Выработка «Нуоланниеми» является крупнейшей из известных и изученных на сегодняшний день самых старых выработок кварц-полевошпатового сырья на территории Северного Приладожья. Это одна из самых интересных (по истории, морфологии) старинных выработок пегматита Северного Приладожья.

Объект по причине своей большой глубины и расположению в рельефе представляет значительную опасность для туристов, и при отсутствии специальных ограждений не может быть использован для проведения экскурсий.

В тоже время, данный объект может ограниченно посещаться специалистами во время проведения научных конференций, мониторинга за изменением состояния выработок, и редких экскурсий спелео-альпинистского направления.

Выработка «Нуоланниеми» нуждается в детальном изучении в своей средней части, где расположена подземная полость. Неясным остается вопрос о морфологии, типологии шахт или шурфов  № 1 и № 2.

Научные справки и литература:

Борисов И.В. Научная справка «Техногенно-природный  ландшафт выработки кварца и микроклина «Нуоланниеми» (текст, схема выработки). 2010 г. Архив Регионального музея Северного Приладожья

Борисов И.В. Каменное ожерелье Ладоги. СПб, 2015г.